|  |  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  |  | 2A |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 | 1 | 页 |  | 共 |  | 16 | 页 |  |
| 手动阀门技术规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFICATION for MANUAL VALVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A | 详细工程设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 | 说明 |  |  | 编制 | 校核 | 审核 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动阀门技术规定 | 第 | 2 | 页 | 共 |  | 16 | 页 |  |
| 1 适用范围(Scope) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本规定适用于鹤壁煤电年产60万吨甲醇项目手动阀门的设计、选型、采购和检验。本规定应该 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严格执行，除非得到设计者的同意，不允许变动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| This specification covers the design, type choosing, purchase and testing for manual valve to |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| be used for Hebi Coal 1,4-butanediol Project, the specification should be complied strictly unless |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| designer’s agreements, it is not allowed to modify the specification. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 美标阀门一般要求(General requirement of ASME standard valve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本规定中的所有美标手动阀门的设计、制造和检验完全遵照相关API、ASME和ASTM规范执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The design, manufacture and testing of all manual valve should comply with reference of |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API、ASME and ASTM code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 阀门连接长度和结构形式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Connection length and configuration of valve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) 钢制阀门的结构长度符合ASME B16.10、API594和API609的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The connection length of steel valve should be in accordance with ASME B16.10、API594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| and API609 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) 阀门的连接端部符合ASME B16.25(对焊连接)、ASME B16.5 (法兰连接, 大口径按B16.47 B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASME B16.11(承插连接) 及ASME B1.20.1(螺纹连接) 的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The end of valve should be in accordance with ASME B16.25 (BW) ,ASME B16.5(FLG, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B16.47 B series for large size),ASME B16.11(SW) and ASME B1.20.1(THD) code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) 承插焊和螺纹连接锻钢阀门按照API602标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socket welded and screwed forged valve should be in accordance with API602 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) 阀门的结构形式按照相关的API规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The configuration of valve should be in accordance with reference of API code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) 如无特殊说明，压力等级≥≥900LB、DN≥2”的闸阀、截止阀和止回阀应选用压力自紧式密封阀盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unless otherwise specified, the gate/globe/check valve(PN≥900LB,DN≥2”)should use pressure seal bonnet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 阀门的适用压力温度范围符合ASME B16.34的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The applicable pressure and temperature scope of valve should be in accordance with |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASME B16.34 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 阀门的材料符合ASTM 和API规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The material of valve should be in accordance with reference of API and ASTM code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 阀门的检验符合API598的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The testing should be in accordance with API598 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 软密封球阀、旋塞阀须符合API607、API6FA或BS6755 Part2的防火要求，并要求采取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防静电设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soft-seated ball valve and plug valve must meet the fire-fighting requirements of API607 or |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS6755 Part2 and apply Anti-static design. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  |  |  | 2A |  |  | 版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  |  |  |  |  |  | 第 |  |  | 3 | 页 | 共 |  | 15 | 页 |  |  |
| 2.6 操作方式(Operating mode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如无特殊说明，在下表规定范围内的阀门需采用蜗轮蜗杆或齿轮操作方式。手柄或手轮开启到一半时， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作力≤35kgf。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unless otherwise specified, operating mode of the valve in the table is worn wheel-operated or |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gear-operated. if jaw opening of handle or wheel is in the mid span, it’s operating force ≤35kgf。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力等级 |  | 闸阀 |  |  | 截止阀 |  | 球阀 |  | 旋塞阀 |  |  | 蝶阀* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (rating) |  | (gate valve) |  |  | (globe valve) |  | (ball valve) |  | (plug valve) |  |  | (butterfly valve) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤150LB |  | ≥16” |  |  | ≥12” |  | ≥8” |  | ≥4” |  |  | ≥6” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300LB |  | ≥14” |  |  | ≥10” |  | ≥6” |  | ≥4” |  |  | ≥6” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600LB |  | ≥12” |  |  | ≥8” |  | ≥4” |  | ≥4” |  |  | ≥4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900LB |  | ≥8” |  |  | ≥6” |  | ≥4” |  | ≥4” |  |  | ≥4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500LB |  | ≥6” |  | ≥6” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *注：三偏心蝶阀所有规格不能选用手柄齿盘形式操作，默认采用蜗轮蜗杆操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 其他特殊要求按照相关技术规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other special requirements should be in accordance with related technical specification. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 国标阀门一般要求(General requirement of GB standard valve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本规定中的所有国标手动阀门的设计、制造和检验完全遵照相关GB/T12220~12240规范执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The design, manufacture and testing of all GB manual valve should comply with reference of |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T12220~12240 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 阀门连接长度和结构形式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Connection length and configuration of valve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) 钢制阀门的结构长度符合GB/T12221的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The connection length of steel valve should be in accordance with GB/T12221 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) 阀门的连接端部符合国标（GB）标准阀门的端部连接应符合GB/T12224（对焊连接）、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HG/T20592B（法兰连接）、JB1751（承插连接），GB7306（螺纹连接）的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The end of valve should be in accordance with GB/T12224（BW）,HG/T20592B(FLG), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JB1751(SW) and GB7306（THD）code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) 承插焊和螺纹连接锻钢阀门按照GB/T12224标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socket welded and screwed forged valve should be in accordance with GB/T12224 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) 阀门的结构形式按照相关的GB/T12221规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The configuration of valve should be in accordance with reference of GB/T12221 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) 如无特殊说明，压力等级≥160(bar)、DN≥2”的闸阀、截止阀和止回阀应选用压力自紧式密封阀盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unless otherwise specified, the gate/globe/check valve (PN≥160(bar),DN≥2”) should use pressure seal bonnet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 阀门的适用压力温度范围符合GB/T12224的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The applicable pressure and temperature scope of valve should be in accordance with |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T12224 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  |  | 2A |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  |  |  | 第 | 4 |  | 页 | 共 |  | 15 | 页 |  |
| 3.3 阀门的材料符合相关标准规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The material of valve should be in accordance with reference of related code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 阀门的检验符合GB/T13927的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The testing should be in accordance with GB/T13927 code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 软密封球阀、旋塞阀须符合GB/T12237的防火要求，并要求采取防静电设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soft-seated ball valve and plug valve must meet the fire-fighting requirements of GB/T12237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| and apply Anti-static design. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 操作方式(Operating mode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如无特殊说明，在下表规定范围内的阀门需采用涡轮蜗杆或齿轮操作方式。手柄或手轮开启到一半时， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作力≤35kgf。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unless otherwise specified, operating mode of the valve in the table is worn wheel-operated or |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gear-operated. if jaw opening of handle or wheel is in the mid span, it’s operating force ≤35kgf。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力等级 |  | 闸阀 |  | 截止阀 | 球阀 | 旋塞阀 |  |  | 蝶阀* |  |  |  |  |  |  |
|  | (rating) |  | (gate valve) |  | (globe valve) | (ball valve) | (plug valve) |  |  | (butterfly valve) |  |  |  |  |  |  |
|  | PN1.6MPa |  | ≥DN400 |  | ≥DN300 | ≥DN200 | ≥DN150 |  |  | ≥DN150 |  |  |  |  |  |  |
|  | PN 2.5MPa |  | ≥DN400 |  | ≥DN300 | ≥DN200 | ≥DN150 |  |  | ≥DN150 |  |  |  |  |  |  |
|  | PN 4.0MPa |  | ≥DN350 |  | ≥DN250 | ≥DN150 | ≥DN150 |  |  | ≥DN150 |  |  |  |  |  |  |
|  | PN 6.3MPa |  | ≥DN350 |  | ≥DN250 | ≥DN150 | ≥DN150 |  |  | ≥DN150 |  |  |  |  |  |  |
|  | PN 10.0MPa |  | ≥DN300 |  | ≥DN200 | ≥DN100 | ≥DN100 |  |  | ≥DN100 |  |  |  |  |  |  |
|  | PN 16.0MPa |  | ≥DN200 |  | ≥DN150 | ≥DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN 32.0MPa |  | ≥DN150 |  | ≥DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *注：三偏心蝶阀所有规格不能选用手柄齿盘形式操作，默认采用蜗轮蜗杆操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 其他特殊要求按照相关技术规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other special requirements should be in accordance with related technical specification. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动阀门技术规定 | 第 | 5 | 页 | 共 |  | 15 | 页 |  |
| 4 美标阀门编号说明(Valve TAG NO. specification ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1阀门代号(Valve TAG NO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门代号由7项数字和字母组成，它用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔膜阀的标识和采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valve TAG NO consists of seven numbers and alphabets, it is used to mark and purchase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gate valve, globe valve, check valve, plug valve, butterfly valve and diaphragm valve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2各个代号的意义(the meaning of every symbol ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一项（字母）表示阀门的类型――表I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The first item (alphabet) stands for valve type――table I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二项（数字）表示阀门的端部连接形式――表II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The second item (number) stands for valve end connection――table II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三项（字母）表示阀体材料――表III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The third item (alphabet) stands for valve body material――table III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四项（数字）表示压力等级――表IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The fourth item (number) stands for pressure class――table IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五项（字母+数字）表示阀芯（阀瓣/阀座）密封面和阀杆的材料――表V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The fifth item (number+alphabet) stands for material of trim seal face and stem――table V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六项（字母+数字）表示阀杆密封填料和阀盖形式及密封垫片――表VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The sixth item (number+alphabet) stands for stem packing, bonnet type and gasket――table VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七项（字母）表示特殊要求――表VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| the seventh item (alphabet) stands for special requirements――table VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: Features not covered by the valve descriptions shall be in accordance with manufacturer’s standard suitable for the intended application. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manufacturer’s standard suitable for the intended application. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  | 第 | 6 | 页 | 共 |  | 15 |  | 页 |  |
| 表I (table I) : 阀门的类型(valve type) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 阀门类型(valve type) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z | 闸阀Gate Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J | 截止阀Globe Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ja | 角式截止阀Angle Globe Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jn | 针形阀Needle Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P | 升降式止回阀Piston Check Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H | 旋启式止回阀Swing Check Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ha | 角式止回阀Angle Check Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 轴流式止回阀Axial Flow Check Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S | 无冲击止回阀Slow-Closure Check Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wa | 单板止回阀Single Plate Wafer Check Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wb | 双板止回阀Double Plate Wafer Check Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | 旋塞阀Plug Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qa | 软密封球阀Soft-seated Ball Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qb | 金属密封球阀Metal-seated Ball Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Da | 中线蝶阀Centerline Butterfly Valve |  | 通常600≥DN≥50mm软 密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Db | 偏心蝶阀Tight shut-off Butterfly Valve |  | DN≥65mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G | 隔膜阀Diaphragm Valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表II (table II) : 阀门的端部连接形式(valve end connection) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 端部形式(end connection) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 对焊Butt Welding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 法兰Flanged |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 承插焊Socket Welding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 内螺纹NPT In-threaded |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 对夹Wafer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 卡套连接Bell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 外螺纹Out-threaded |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 一端螺纹/一端承插T/S.W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 一端对焊/一端法兰BW／Flg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 | 一端短管/一端外螺纹+螺纹阀盖管帽Nipple/Out-threaded+Cap |  | 放空导淋专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 一端法兰/一端外螺纹+螺纹管帽Flange/Out-threaded+Cap |  | 放空导淋专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 | 一端短管/一端法兰Nipple/Flange |  | 仪表根部阀专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 | 一端短管/一端承插Nipple/SW |  | 仪表根部阀专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 一端短管/一端短管Nipple/Nipple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：软密封的球阀和旋塞阀尽量法兰或螺纹连接，不采用对焊或承插焊连接，当有特殊要求时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ，可以采取两端加短管的连接形式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  | 第 | 7 | 页 | 共 |  | 15 |  |  | 页 |  |
| 表III(table III) : 阀体材料(valve body material) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 阀体材质(body material) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 碳钢Carbon steel |  | WCB/A105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 低温钢Impact tested carbon steel |  | LCB/LF2(≥-45℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LC3/LF3(≥-101℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 1.25Cr-0.5Mo |  | WC6/F11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 5Cr—0.5Mo |  | C5/F5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E | 321 |  | CF8C/F321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F | 347H |  | CF8C/F347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G | 2.25Cr-1Mo |  | WC9/F22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H | 304 |  | CF8/F304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | Monel |  | Monel 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J | 304L |  | CF3/F304L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K | 316 |  | CF8M/F316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L | 316L |  | CF3M/F316L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M | Inconel 600 |  | N06600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | 317L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O | Inconel 825 |  | N08825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P | 碳钢衬PTFE |  | 20+PTFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q | 碳钢衬PO |  | 20+PO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R | 非金属材料Non-metallic material |  | FRPP or PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S | 碳钢衬EPDM Carbon steel with EPDM lining |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T | 哈氏合金C-276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U | 316L MOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V | 铸铁Cast iron |  | HT250/QT450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W | Inconel 625 |  | N06625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | 904L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Y | Duplex 双相钢 |  | A995 4A/F51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CD4MCU/F55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z | Safurex尿素级双相钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表IV(table IV) : 压力等级(pressure class) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 压力等级(pressure class) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 125LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 150LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 250LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 300LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 400LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 600LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 800LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 900LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 1500LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 2500LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  |  | 第 | 8 | 页 | 共 |  | 15 | 页 |  |  |
| 表V : 阀芯（阀瓣/阀座）密封面和阀杆的材料table V: material of trim(disc/seat) seal face and stem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代码 |  |  | ### 阀芯（阀瓣/阀座）材料(Trim) |  | 阀杆材料(Stem) | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 01 | ### Same as body material 同阀体 |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 | ### 13Cr/13Cr |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 | ### 13Cr/Stellite surfaced |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 | ### 13Cr/Monel |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 | ### Stellite surfaced / Stellite surfaced |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | 06 | ### 304/Rubber seat |  | ### 13Cr | ### 蝶阀用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 | ### 13Cr hard/ 13Cr hard |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 | ### 13Cr/Stellite surfaced |  | ### 17-4PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 | ### 304/PTFE |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | ### WCB+Cr/ Rubber seat |  | ### 13Cr | ### 蝶阀用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | ### WCB+Cr/ PTFE |  | ### 13Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | ### 304(L)/304(L) |  | ### A182 F304(L) 或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 | ### 304(L)/Stellite surfaced |  | ### A182 F304(L) 或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 | ### 316(L)/316(L) |  | ### A182 F316(L) 或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 | ### 316(L)/Stellite surfaced |  | ### A182 F316(L) 或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 | ### Duplex/ Duplex或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 | ### Inconel/ Inconel或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 | ### 321/ Stellite surfaced |  | ### A182 F321或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 | ### 304(L)/PTFE |  | ### A182 F304(L) 或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 | ### 316(L)/PTFE |  | ### A182 F316(L) 或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | ### 347H/ Stellite surfaced |  | ### A182 F347H或17-4PH | ### 阀杆材料由制造商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | 11 | ### 317(L)/ PTFE |  | ### A182 F317(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | ### 317(L) /317(L) |  | ### A182 F317(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | ### 317(L) / Stellite surfaced |  | ### A182 F317(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | ### C-276/PTFE或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | ### C-276/ C-276或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | ### 904L/PTFE或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | ### 904L/904L或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | ### Duplex/ PTFE或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | ### Inconel / PTFE或制造商标准 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | ### 304(L)/RPTFE或制造商标准 |  | ### A182 F304(L) | ### 要求耐温200℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | ### 316(L)/RPTFE或制造商标准 |  | ### A182 F316(L) | ### 要求耐温200℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | ### Lined PTFE 衬PTFE |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | 02 | ### Lined PO 衬 PO |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 | ### Lined rubber 衬橡胶 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 01 | ### PP |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 | ### PVDF |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 01 | ### Cast iron/Rubber铸铁/橡胶 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 02 | ### Ductile Iron 软铁 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 | ### Bronze 铜合金 |  | ### 制造商标准(vendor’s standard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  |  | 第 | 9 | 页 | 共 |  | 16 | 页 |  |  |
| 表VI : 阀杆密封填料和阀盖形式及密封垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| table VI: stem packing, bonnet type and gasket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代号 |  | 阀杆密封填料 |  | 代号 | 阀盖形式及密封垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (code) |  | (stem packing) |  | (code) | (bonnet type and bonnet gasket) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P1 |  | 油浸石墨盘根 |  | G1 | 螺栓连接阀盖，合成纤维橡胶板垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oil Impregnated packing |  |  | Bolted bonnet, synthon elastomer gasket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P2 |  | 石墨夹不锈钢丝 |  | G2 | 螺栓连接阀盖，不锈钢非石棉纸缠绕垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stainless steel gasket with |  |  | Bolted bonnet, spiral-wound Stainless |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | graphite filler |  |  | steel gasket with non asbestos paper |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P3 |  | 浸PTFE四氟纤维绳 |  | G3 | 螺栓连接阀盖，不锈钢石墨缠绕垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PTFE Impregnated |  |  | Bolted bonnet, spiral-wound Stainless |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fibrecord |  |  | steel gasket with graphite filler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P4 |  | 夹蒙乃尔丝石墨绳 |  | G4 | 螺栓连接阀盖，聚四氟乙烯密封垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | graphite cord |  |  | Bolted bonnet, PTFE gasket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | with MONEL wire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P5 |  | 聚四氟乙烯密封圈 |  | G5 | 螺栓连接阀盖，RJ面金属环垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PTFE seal packing ring |  |  | Bolted bonnet, RJ ring metal gasket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P6 |  | 玻璃纤维密封盘根 |  | ### G6 | ### 压力自紧密封阀盖(pressure seal bonnet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fiberglass packing |  | ### G7 | ### 螺纹连接阀盖(screw bonnet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### G8 | ### 焊接阀盖(welded bonnet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### G9 | ### Inconel600/PTFE金属齿形垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Inconel600/PTFE Solid metal serrated gasket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  | 第 | 10 | 页 | 共 |  | 16 | 页 |  |  |
| 表VII (table VII): 特殊要求(special requirements) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 代码(code) | 特殊要求(special requirements) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L1 | ### 低温用阀(-45℃≤T＜-29℃) |  | ### 低温冲击试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L2 | ### 低温用阀(-101℃≤T＜-45℃) |  | ### 低温冲击试验，干冰深冷处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L3 | ### 低温用阀(-210℃≤T＜-101℃) |  | ### 液氮超低温处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | ### 夹套Jacket insulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E | ### 电动Electric motor operated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F | ### 全通径(full bore) |  | ### 仅对球阀(only for ball valve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H | ### 带冲洗 ### with attachment for washing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | ### 零泄漏（T.S.O） |  | ### ANSI B16.104 VI级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | ### 波纹管密封(bellow seal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O | ### 氧气专用阀(oxygen valve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | ### 双向密封(double side seal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y | “Y”形(Y type) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S | 弹簧加载式阀杆密封填料 (Spring-loaded stem packing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W | 耐磨(Wearable) |  | ### 按技术规格书要求(Per Technical ### Specification request) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N | H2S介质专用 |  | ### 符合NACE MR0103或MR0175的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 阀门编号示例(example for valve TAG NO.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门代号(TAG NO.)：4” RF Z2H3B01-P2G3-L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示意：闸阀，公称直径4”，RF面法兰连接，压力等级300LB，阀体材质CF8，阀芯材质SS304， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  |  | 2A |  |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手动阀门技术规定 |  |  | 第 | 11 |  | 页 | 共 |  | 16 |  | 页 |  |
| 5 国标（GB）阀门编号说明Valve TAG NO. specification for Rev. of GB code |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1阀门代号(Valve TAG NO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门代号由7项数字和字母组成，它用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀的标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的标识和采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valve TAG NO consists of seven numbers and alphabets, it is used to mark and purchase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gate valve, globe valve, check valve, plug valve and butterfly valve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2各个代号的意义(the meaning of every symbol ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一项（字母）表示阀门的类型――表I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The first item (alphabet) stands for valve type――table I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二项（数字）表示阀门的驱动形式――表II（手动直接连接阀杆操作的可省略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The second item (number) stands for valve operating mode――table II（Code can be omitted |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| if the manual operation directly connected stem） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三项（数字）表示阀门的端部形式――表III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The third item (number) stands for valve end connection――table III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四项（数字）表示阀门的结构形式――表IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The fourth item (number) stands for structure type――table IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五项（字母）表示阀芯密封面材料――表V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The fifth item (number) stands for material of trim seal face――table V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六项（数字）表示压力等级――表IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The sixth item (number) stands for pressure class――table IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七项（字母）表示阀体材质――表VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The seventh item (alphabet) stands for valve body material――table VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时，在阀门类型和代号前加注一字母，见下表规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定。When the valve with other functions or with other specific structure, the valve type in the |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code before the filling of a letter, as follows: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Function 功能 |  |  | Code代号 | Function 功能 |  |  | Cod代号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jacket insulation夹套保温 夹套保温 |  |  | B | Slagging type排渣型 |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Low temperature低温型 |  |  | A* | Quick opening/closing快速型 |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fire-type 防火型 |  |  | F | Bellow type波纹管型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slow arm缓臂型 |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Allow the valve temperature below -46℃. 允许使用温度低于-46度的阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  | 第 | 12 | 页 | 共 |  | 16 |  | 页 |  |
| 表I (table I) : 阀门的类型(valve type) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 阀门类型(valve type) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z | Gate Valve 闸阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J | Globe Valve 截止阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H | Check Valve止回阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q | Ball Valve球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | Butterfly Valve蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G | Diaphragm Valve 隔膜阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J | Throttle valve节流阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Plug valve旋塞阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表II (table II) : 阀门的驱动方式(valve operating mode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 阀门的驱动方式(valve operating mode) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Worn wheel operated蜗轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Spur gear operated正齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Bevel gear operated锥齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Pneumatic operated气动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Electric motor operated电动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *When using the hand wheel operation code can be omitted. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表III (table III) : 阀门的端部连接形式(valve end connection) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 端部形式(end connection) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | In-threaded 内螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Out-threaded 外螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Flanged 法兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Welding 焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Wafer 对夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Bell 卡套连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动阀门技术规定 | 第 | 13 | 页 | 共 |  | 16 | 页 |  |
| 表IV (table IV) : 阀门的结构形式(valve structure type ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闸阀（Gate valve）. 结构形式Structure type; 代号code. 升降式阀杆（明杆） Rising stem; 楔式闸板 Wedge seat; 弹性闸板Fexible; 0. 刚性闸板 Rigid disc; 单闸板singel disc; 1. 双闸板double disc; 2. 平行闸板 Parallel seat; 单闸板singel disc; 3. 双闸板double disc; 4. 非升降式阀杆（明杆） Non-rising stem; 楔式闸板 Wedge seat; 单闸板singel disc; 5. 双闸板double disc; 6. 平行闸板 Parallel seat; 单闸板singel disc; 7. 双闸板double disc; 8. 截止阀/节流阀Globe valve/Throttle valve. 结构形式Structure type; 代号code. 阀瓣非平衡式 Non-balance; 直通流道straight way; 1. Z型流道Z type way; 2. 三通流道three-way; 3. 角式流道angle type; 4. 阀瓣平衡式 Balance; 直通流道straight way; 6. 角式流道angle type; 7. 球阀ball valve. 结构形式Structure type; 代号code. 浮动球 Floating type; 直通流道straight way; 1. Y型三通流道Z type three-way; 2. L型三通流道L type three-way; 4. T型三通流道T type three-way; 5. 固定球 Trunnion mounted type; 直通流道straight way; 7. T型三通流道T type three-way; 8. L型三通流道L type three-way; 9. 蝶阀 butterfly valve. 结构形式Structure type; 代号code. 单偏心single offset; 0. 中心垂直板center line; 1. 密封型seated type; 双偏心 double offset; 2. 三偏心triple offset; 3. 连杆机构 link; 4. |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动阀门技术规定 | 第 | 14 | 页 | 共 |  | 16 | 页 |  |
| 止回阀check valve. 结构形式Structure type; 代号code. 升降式止回阀 Piston check; 直通式straight way; 1. 立式vertical type; 2. 角式angle type; 3. 旋启式止回阀 Swing check; 单瓣式single disc; 4. 多瓣式single disc; 5. 双瓣式double disc; 6. 蝶型止回阀butterfly check; 7. 隔膜阀Diaphragm Valve. 结构形式Structure type; 代号code. 堰式Weir; 1. 直流式; 5. 直通式; 6. 旋塞阀Plug Valve. 结构形式Structure type; 代号code. 直通式Straight way; 3. 填料密封; T形三通 T three-way; 4. Filling seal; 四通Four-way; 5. 油密封; 直通式Straight way; 7. Oil seal; T形三通T three-way; 8. 表V(table V) : 阀芯密封面材料(material of trim seal face). 材料material; 代号code; 材料material; 代号code. 氟塑料Fluoroplastics; F; 奥氏体不锈钢Austenitic ss; R. Cr13不锈钢Cr13 ss; H; 橡胶 Rubber; X. 蒙乃尔合金 Monel; M; 硬质合金Hard alloy; Y. 铜合金 copper alloy; T; 衬塑料plastic lining; S. 同阀体材质 same as body material; W; 衬胶 rubber lining; J. |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  |  |  |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手动阀门技术规定 |  | 第 | 15 | 页 | 共 |  | 16 |  | 页 |  |
| 表VI(table VI) : 压力等级(pressure class) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 压力等级(bar) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | PN6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | PN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | PN16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | PN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | PN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | PN63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | PN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 | PN160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | PN200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 | PN250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 320 | PN320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P54100 | 540℃,100bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表VII(table VII) : 阀体材料(valve body material) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代码(code) | 阀体材质(body material) |  | 备注(remark) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | Carbon steel 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H | Cr13 ss Cr13不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | Chrome-molybdenum steel 铬钼钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P | 304 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PL | 304L 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R | 316 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RL | 316L 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T | 321/不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V | Chrome-molybdenum-v steel 铬钼钒钢 |  | WC9/12Cr2Mo1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *When the valve of the pressure class ≥2.5MPa, carbon steel valve body material code can be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omitted. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 中国五环 工程有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2A |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07071-00000-MC14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动阀门技术规定 | 第 | 16 | 页 | 共 |  | 16 | 页 |  |
| 6 阀门标识及表面涂色(valve nameplate and surface painting) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 阀门标识牌上至少须标识如下条目(The items marked on the nameplate as follows) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 本规定中定义的阀门编号(valve TAG NO.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 阀门的公称直径(NPS)(size----NPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) 阀门的压力等级(rating) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) 阀门主体材料(body materials) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) 制造商名称(manufacturer’s name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识牌采用铝质或不锈钢材料制作，并牢固固定在阀体或手轮中心处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The nameplate is made of aluminum or stainless steel and fixed on the body or the middle of |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| handle firmly. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 除以上内容，产品合格证中还须包括以下内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Besides mentioned above, the contents must be contained in the certificate of qualification. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 阀门允许使用的温度范围(admissible temperature scope of valve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 阀门内件材料(the material of trim/stem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) 制造日期(manufacturing date) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) 阀门执行标准(performance standard of valve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 阀体上须按照相应标准做出标记；如阀门有流向要求，须在阀体上标识出介质流向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mark must be made on the body according to corresponding code; if necessary, we should sign flow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direction. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 阀门手柄上要有指示阀门开关方向(OPEN=开，CLOSE=关)的永久性箭头标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permanent arrow mark on the valve handle is used to indicate on-off direction(open=on,close=off) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5阀体涂漆及表面色应符合本项目《涂漆与防腐蚀设计规定》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Body painting and surface color should be in accordance with《Paint Specification》. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |