化学品安全技术说明书(次氯酸钠)

修订日期：2021年11月19日　　　　 SDS编号：DPAQ0012

产品名称：次氯酸钠溶液　　　　　　　 版本：A

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：次氯酸钠溶液

化学品英文名称：Sodium hypochlorite solution

企业名称：江苏索普新材料科技有限公司

地址：镇江新区大港青龙山路8号

邮编：212132

传真号码：0511-88987763

企业应急电话：0511-88987391，0511-88987502

化学事故应急咨询电话：02585477110

次氯酸钠全国工业产品生产许可证证书编号：（苏）XK13-008-00176

主要用途：本品用于生产发泡剂ADC、乙炔气体清净等。

第二部分  危险性概述

紧急情况描述：腐蚀品

危险性类别：皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,对水环境的危害-急性1,对水环境的危害- 长期慢性1,

标签要素：象形图：

警示词：危险

危险信息：引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤; 引起严重眼睛损伤; 对水生生物毒性非常大; 对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响;

防范说明：

[预防措施]注意个体防护，严禁身体直接接触，戴防护手套、防护眼镜。操作后彻底清洗身体接触部位。作业场所不得进食、饮水或吸烟。禁止排入环境。

[事故响应] 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 误食：饮温水，催吐。 火灾时，采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

[安全储存] 储存于阴凉、通风的库房，切忌与碱类共储混运。储区应备有泄漏应急处理设备。

[废弃处理] 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

物理化学危险：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。

环境危害：无资料。

第三部分  成分/组成信息

纯品□     混合物√

化学品名称：次氯酸钠溶液

| 有害物成分 | 含量 | CAS No |
| --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 10% | 7681-52-9 |

第四部分  急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸   入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

有害燃烧产物：氯化物。

灭火方法及灭火剂：灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：建议应急人员戴自给正压式呼吸器。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：本品泄漏时，迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好处，远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃物或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许浓度：未制定标准

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿防腐工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生，

第九部分  理化性质

外观与性状：微黄色液体，有似氯气的气味。

熔点(℃)：-6                        沸点(℃)：102.2

相对密度(水=1)：1.10                相对蒸汽密度（空气=1）：无资料

饱和蒸汽压（Kpa）：无资料          燃烧热（KJ/mol）：无意义

临界温度（℃）：无资料              临界压力：（MPa）：无资料

辛酸/水分配系数的对数值：无资料    PH值：>7

闪点（℃）：无意义                  爆炸下限（%）：无意义

引燃温度（℃）：无意义              爆炸上限（%）：无意义

溶解性： 溶于水。

主要用途：本品用于生产发泡剂ADC、乙炔气体清净等。

第十部分  稳定性和反应性

稳定性：不稳定

禁忌物：碱类。

避免接触的条件：高热。

聚合危害：不聚合

分解产物：氯化物。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50 ：8500mg/kg（小鼠经口）

LC50无资料

刺激性：无资料。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：无资料

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

第十三部分  废弃处置

废弃物性质：有害废物

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地主有关法规。用安全掩埋法处置。

废弃注意事项：应严格遵守危险化学品废弃物处置的有关法规。

第十四部分  运输信息

危险货物编号：83501

UN编号：1791

包装标志：腐蚀品

包装分类： Ⅲ

包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。

运输注意事项：按规定路线行驶。

第十五部分  法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法：

职业病危害因素分类目录：未列入

职业病目录：无

《工作场所有害因素职业接触限值了化学有害因素》(GBZ2.1-2019)：无资料

危险化学品安全管理条例：

危险化学品名录（2015版）：列入

危险化学品重大危险源辨识(GB18218一2018)：未列入

首批重点监管的危险化学品名录：未列入

《易制毒化学品管理条例》(国务院令703号，2018的9月18日起施行)：未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：

高毒物品目录：未列入

化学品首次限制进出口及有毒化学品进出口环境管理规定：

中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2010年）：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录：列入

第十六部分  其他信息

修改说明：

本SDS按照《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519-2013）标准编制；对下述部分的内容进行了修订：

第一部分——公司名称；第十五部门——法规信息。

修订时间：2021年11月19日        修订部门：安全环保部