- 盐酸合成节能改造项目内衬管

招标技术文件

## XCL-2023XM-GC01

- 文件内容

钢衬PO管件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 钢坯规格 | 衬里厚度（PO) | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬塑直管 | DN50 | ø57*3 | ø51*3 | 米 | 110 | 含法兰50对 |  |  |
| 2 | 衬塑直管 | DN80 | ø89*4 | ø81*3 | 米 | 16 | 含法兰8对 |  |  |
| 3 | 衬塑直管 | DN100 | ø108*4 | ø100*3 | 米 | 50 | 含法兰25对 |  |  |
| 4 | 衬塑直管 | DN150 | ø159*4.5 | ø149*4 | 米 | 50 | 含法兰25对 |  |  |
| 5 | 90°弯头 | PO/20# DN25 | ø34*3 | ø28.5*3 | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 90°弯头 | PO/20# DN50 | ø57*3 | ø51*3 | 个 | 30 |  |  |  |
| 7 | 90°弯头 | PO/20# DN80 | ø89*4 | ø81*3 | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 90°弯头 | PO/20# DN100 | ø108*4 | ø100*3 | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 90°弯头 | PO/20# DN150 | ø159*4.5 | ø149*4 | 个 | 30 |  |  |  |
| 10 | 等径三通 | PO/20# DN25 | ø34*3 | ø28.5*3 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 等径三通 | PO/20# DN50 | ø57*3 | ø51*3 | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 等径三通 | PO/20# DN80 | ø89*4 | ø81*3 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 等径三通 | PO/20# DN100 | ø108*4 | ø100*3 | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 等径三通 | PO/20# DN150 | ø159*4.5 | ø149*4 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 异径三通 | PO/20# DN50/25 |  |  | 个 | 8 | 内衬3mmpo |  |  |
| 16 | 异径三通 | PO/20# DN80/25 |  |  | 个 | 4 | 内衬3mmpo |  |  |
| 17 | 异径三通 | PO/20# DN150/50 |  |  | 个 | 6 | 内衬3mmpo |  |  |
| 18 | 异径三通 | PO/20# DN150/100 |  |  | 个 | 4 | 内衬4mmpo |  |  |
| 19 | 异径三通 | PO/20# DN200/100 |  |  | 个 | 4 | 内衬4mmpo |  |  |
| 20 | 异径三通 | PO/20# DN100/25 |  |  | 个 | 2 | 内衬3mmpo |  |  |
| 21 | 异径三通 | PO/20# DN200/25 |  |  | 个 | 2 | 内衬3mmpo |  |  |
| 22 | 异径三通 | PO/20# DN200/40 |  |  | 个 | 2 | 内衬3mmpo |  |  |
| 23 | 异径三通 | PO/20# DN100/40 |  |  | 个 | 2 | 内衬3mmpo |  |  |
| 24 | 同心异径管 | PO/20# DN50/32 |  |  | 个 | 2 | 内衬3mmpo |  |  |
| 25 | 同心异径管 | PO/20# DN50/25 |  |  | 个 | 4 | 内衬3mmpo |  |  |
| 26 | 同心异径管 | PO/20# DN25/15 |  |  | 个 | 2 | 内衬3mmpo |  |  |
| 27 | 偏心异径管 | DN80*50-4.0*2.5Ⅱ |  |  | 个 | 2 | 内衬3mmpo |  |  |
| 28 | 衬塑直管 | DN200 | ø219*6.5 | ø204*4 | 米 | 3 | 含法兰2对 |  |  |
| 29 | 衬塑法兰 | DN50 |  |  | 片 | 100 |  |  |  |
| 30 | 衬塑法兰 | DN80 |  |  | 片 | 16 |  |  |  |
| 31 | 衬塑法兰 | DN100 |  |  | 片 | 50 |  |  |  |
| 32 | 衬塑法兰 | DN150 |  |  | 片 | 50 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

弯头含单活套法兰，三通含主支双活套法兰。

所列衬塑管道、管件的设计、制造、试验、包装及运输等应符合国家、行业相关标准与规范的最新版本适用部分的规定和要求，当下述标准之间有冲突时, 应采用其最新标准。

制造及检验标准：

法兰标准：HG20592-2009B

无缝钢管标准：GB/T8163-2018

管件：GB/T12459-2017（II）

衬塑钢管和管件选用系列：HG/T20538-2016

钢件焊接要求按HG/T20583-2011中规定

衬里钢壳设计技术规定  HG/T20678-2000

本文件仅列出管道、管件在设计、制造、检验和验收中所要遵循的主要标准和规范，未列出的相关标准和规范，也须同时满足。以上标准及相关标准中的要求与图纸中要求若有不一致之处，按较高要求执行。

二、主要设计参数及制造要求：

1．材料选择

1）管件选用20＃无缝钢管和管件，法兰选用20#钢。管道标准按无缝管GB/T8163-2018，法兰标准按HG20592-2009B（法兰等级不低于PN10)。管件标准：GB/T12459-2017.投标方进行管线分段重新设计时，在保证整条管线尺寸要求的情况下，材料选用标准建议按照上面标准选用。

2）衬塑方式为热塑旋转一次成型工艺，粉材料选用聚烯烃(PO)粉沫。

3)PO粉料主要指标

纯净度：      无杂质

表面密度：    480±50g/m³

平均密度：    12±5μm

相对密度：    0·923

断裂伸长率：  130%

熔点：       115℃

工作温度:  -20--85℃

2．制作要求

1） 直管与直管相连时，均采用平焊法兰连接，管道衬里的直管与法兰连接处要求圆弧过度：R≥3～5mm；管道及管件的尺寸均表示管件法兰衬里后端面间的尺寸。

2） 衬里前内外都要进行抛丸或喷砂处理，要求达到Sa2.5标准。。

3） 内衬PO厚度均匀，最薄处不得低于给定厚度。

4） 管子及管件的坡口和焊接应符合所选用标准的规定。

5） 衬里及密封面要求光滑，整洁。

6）外表面喷砂或抛丸处理后，根据防腐要求做两底两中间油漆。

3 加工工艺要求

| 衬塑类别 | 加工工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P0加工工艺 | 管道、管件均采用热滾衬技术。采用无缝钢管为基体现利用改性PO对软钢较强的附着力在管道內壁形成防腐层，使其既有金属的强度，又有PO耐腐蚀丶耐高温及低温丶耐负压丶抗老化。 |  |

4. 设计制造及检验要求

4.1 负责对招标货物的设计、制造、检验、试验、包装和运输工作,确保到现场。

4.2 货物按本招标文件中指明的标准规范提出的要求进行检验和试验，在进行水压试验后，设备内表面经干燥处理且不得有任何残留物存在。

4.3 应有一套切实可行的质量控制程序，以保证产品的设计、制造、检验、试验能完全满足合同的要求。

4.4 管道材料应验收合格后方可进行制作加工，管道材料加工焊接面应光滑平整，不能有砂眼、尖角、毛刺等。制作完毕后内外都进行喷砂除锈，要求达到Sa2.5标准。内防腐面不能留有杂质、异物，应干净、平整，检验合格后再内衬防腐加工。衬里层要求延伸到法兰密封面，衬完后，采用电火花检测。

5. 技术服务

5.1技术服务将作为供货内容的一部分，包括指导安装、调试、试生产验收、培训我公司技术人员和其他技术服务。

5.2 对我公司的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术指导培训。

5.3派出合格的专业人员对我公司有关人员进行维修和操作的技术培训。

三、质量、性能保证及验收

3.1 质量保证

3.1.1投标人提供产品质量保证程序或计划，保证产品出厂合格率100%；

3.1.2投标人进行如下有关的质量检验并提供检验报告：

1）电火花检测报告：所有产品出厂必须全部通过电火花微孔探伤仪进行检测，在频率1.6×108赫兹、电压20~30KV之间，在内衬表面移动，以不超过50mm/s的速度进行扫描，不得有火花放电现象；

2）PO粉、钢材、管件、法兰等材料的化学分析和性能检测报告或产品质量合格证；

3）质保期：产品自投运验收合格之日起12 个月或到货后18个月以先到者为准。

质保期内提供无偿服务。

3.2验收

3.2.1材料应进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规范书的要求。投标人应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并应以书面的形式随报价书提交我公司，以供我公司审阅并提出意见。

6.2.2 验收试验工作在材料使用现场并在买方代表的指导和监督下进行

6.2.3各效验、试验阶段完成后，应向我公司提交检验或试验报告。

6.2.4买卖双方对管道进行满负荷连续72小时性能考核，考核结果必须达到性能保证指标。

四、售后服务

1、中标单位应派合格的具有专业技术的现场技术服务人员，履行货物的检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；在安装和调试前，向我公司技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法；对重要工序，进行确认和签证；

2、为使设备能正常安装和运行，中标单位应提供设备操作、维护、一般故障排除等方面的技术培训。培训内容、进度要求应按我公司项目进度确定；

3、提供与设备相关的安装、施工设计等方面的服务；

4、中标单位提供设备有关的设计、制造、监造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行维护和维修等标准。标准应符合国家、行业或国际有关规定。

5、中标单位应严格按照有关标准，技术要求，技术规范和图纸进行生产和检验，以确保产品质量达到我公司生产的要求，所制作产品质量在设备质保期内出现质量问题由中标单位负责。

五、报价构成

报价包含设备费（招标范围内容）、现场测绘费用、运杂费、包装费、调试费、税费、专利使用费等。因本次安装分4批次进行，安装过程中需涉及多次末端测绘，中标方需积极响应。

六、供货时间

根据生产需要送至指定地点。