污水处理装置自动化提升改造项目（项目号050104）

施工工作量

- 安装PH仪8套（含显示表，流通池DN25,电极）、电磁流量计5台（DN150一台，DN50两台，DN80两台），仪表保护软管（1/2）24根，安装支架及固定DN50*1200共7只。

- 放置2X1.5电缆线3300米，配置DN15镀锌钢管800米，现场仪表及中控接线调试。

- 拆装固定玻璃钢桥架盖板300*200共200米（桥架盖板必须用线缆捆扎牢靠）

- DCS机柜安装并用镀锌槽钢制作底座一只，尺寸800*800*2000，并安装DCS机柜接地扁铁，打接地桩。原污水PLC机柜一只拆除，并将原机柜线缆96组移至新增DCS机柜（具体工作量现场查勘），位置在同一机柜间，接线调试。

- 仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥封堵严密，防止进水。

- 房间需铺设防静电地板，8号槽钢打支撑，面积10平方（材料乙供）。

电仪保障部

2023.6.19