# 镇江海纳川公铁运输有限公司招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：2023-2024年度公铁轨道式集装箱门吊年度维保及故障维修招标；

（二）施工时间：根据招标方要求；

# （三）施工地点：镇江海纳川公铁运输有限公司；

（四）投标截止时间：2023年8月25日下午2点整；

（五）初定开标时间：2023年8月25日下午2点整；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在海纳川官网公示，请各投标人登录http://www.zjshnc.com查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

2023-2024年度公铁轨道式集装箱门式起重机年度维保及故障维修。

（二）技术要求

1．年度维保内容及期限

轨道式集装箱门式起重机1台：吊具下40.5T，跨度30m，最大起升高度12.5m，投用至今7年。

工作内容：门式起重机维保及故障维修工作量清单详

见附件二《门式起重机年度维保内容及要求》；附件三《门式起重机维修项目清单及分项报价表》。

工作期限：2023年9月1日-2024年8月31日。

维保频次：每月一次的月度维护保养检查。中标方根据维保清单内容在《报价函》中整体报价，并注明税率。

2．故障维修

投标方除根据故障维修清单在《报价函》报出总价，并注明税率外，还需在附件三《门式起重机维修项目清单及分项报价表》报价。

3. 维修工作量清单中要求更换的备件由招标方提供。

4. 检修所需要的工装、脚手架、辅助工器具等设施由中标方负责，费用含在投标总价中，不另行计价；招标方提供现场维修、试车所需水电，不另行收费。

5．施工现场施工人员的安全防护由中标方负责，安全、疫情防控等服从招标方的管理。

6．验收：由招标方与中标方根据工作量清单内容共同验收。验收标准：GB/T19683-2005《轨道式集装箱门式起重机》、GB6067-2011《起重机械安全规程》、GB 50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》。

7．日常性的维保检查:中标单位需根据招标方下达的《轨道式集装箱门式起重机维保计划（月）》，合理安排施工力量，满足机械、电气、仪表各专业的要求，在规定的时间内完成日常维保检修工作。对涉及动火、吊装、复杂部件的装拆等作业，应编制专项施工方案，并按要求在施工前将方案报招标方审批。每次维保结束，将检查情况及检查中存在的暂未处理的问题及建议，填写在本次维保检查记录表上，并经招标方相关人员签字确认，作为考核维保单位维保质量及结算维保费用的依据。

8．故障性维修分为二部分，一是纳入《轨道式集装箱门式起重机维保计划（月）》内的维修项目，按日常性的维保检查要求进行；二是生产过程中发生的突发性的故障的维修，由招标方书面通知（含短信、微信）中标方，中标方应在接到通知10分钟内给予技术回复并安排人员2小时内到现场开展维修工作。每次故障维修结束后2日内，中标方须及时办理故障维修共检手续，并经招标方相关人员签字确认，作为考核维保单位维保质量及结算维保费用的依据。

9．突发性故障维修费用确定：列入门式起重机维修项目清单及分项报价表中的检修项目，按中标方投标单价计价。（附件三），最终结算以审计部门依法作出的审计结果作为工程结算、竣工决算的依据。

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1. 投标人资格证明证件：《营业执照》；省市场监督管

理局颁发的《起重机械安装（含维修）（桥式、门式起重机）B级》及以上许可证（以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章）。确定中标后，在签订合同前，中标人需提供一般纳税人证明材料、负责现场安全文明施工的1名专职安全员的安全员证书（安全员证书可提供复印件，但需加盖公章)。作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明，根据施工工期要求，至少提供本单位3位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明（需加盖公章）。在签订合同后，中标方与招标方签订安全协议。施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由中标人自行负责等。

2.施工人员需经招标单位安全培训并考试合格后，才能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如登高等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

5.投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10 分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

四、现场踏勘

（一）投标方必须对招标方现场的轨道式集装箱门式起重机进行实地考察，并详细了解轨道式集装箱门式起重机的工作状况，为保证公平性，招标方在现场对投标单位介绍卸船机的工作状况以及此次招标的相关工作量，投标方在招标文件发布之日起至投标截止日前一天上午12点前都可与技术部门联系人卞骏联系，确定现场踏勘具体时间，电话：15306107162。对于参加现场踏勘的投标单位招标方将做好记录，对于未现场踏勘的投标单位，招标方将不接受其投标报价。

（二）招标人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（三）现场踏勘后对投标人所提问题的澄清（如果有），招标人应在投标截止时间前3天以书面形式通知所有报名的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或者现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：承包费用每季度结算一次，结算金额=维保费用+故障维修费用，其中突发性故障维修费用经招标方确认后，中标方根据招标方提供的工程造价审核认定单开具增值税发票后30日内付款，付款方式为承兑 ；（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）

（三）本项目投标通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等；并要求在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。

（四）具体报价格式见报价函，投标文件需提供 2 份；

（五）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司风险控制部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：邵蕾

联系电话：15050893302

（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

招标业务联系人：邵蕾     电话：15050893302

技术部门联系人：卞骏     电话：15306107162

六、开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合（本次采用该种评标方式）

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、响应时间得分三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选中标候选人。

1.1 评分因素及分值分配如下：

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 价格得分 | 50 | 投标报价（轨道式集装箱门式起重机年度维保报价+门式起重机年度故障维修报价） |
| B | 技术得分 | 35 | 投标单位业绩能力、业绩、企业资质、人员资格等 |
| C | 响应时间 | 15 | 路程远近、响应时间等 |
| 合计 |  | 100 |  |

1.2价格评分（50分）

投标单位价格评分标准如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 （投标人最后报价为评审报价） | 50 | 以各投标人有效报价（轨道式集装箱门式起重机年度维保报价+门吊故障维修报价）的算术平均值作为基准价A。 投标报价等于基准价的得满分50分； 各投标人的投标报价Si比A值每高1个百分点扣0.5分，扣至0分为止； 各投标人的投标报价Si比A值每低1个百分点扣0.25分,扣至0分为止。（报价为含税价格) 评委评审认为价格明显不合理的有可能导致废标。 |

1.3技术评分（35分）

投标单位技术评分标准如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能力、业绩 |  | 15 | 至少有1台同类门式起重机维保、维修和大修业绩并信誉良好者，得6分，每多1台加2分，最多得10分，无业绩者0分。 至少有1台起重机维保、维修和大修业绩并信誉良好者，得3分，每多1台加1分，最多得5分，无业绩者0分。 业绩提供合同的首末页，信誉通过向投标方提供的业绩单位咨询，同时通过互联网收集相关信息综合评价。 |
| 2 | 资质 | 企业 | 10 | 取得起重机械安装（维修）：（桥式、门式起重机）B级资质，得5分 取得起重机械安装（维修）：（桥式、门式起重机）A级资质，得10分 |
|  |  | 人员 | 10 | 提供2023年人员工伤保险缴纳证明或人员意外伤害保险（100万元及以上）证明，每人1分，最高5分，未提供不得分。 电工、电焊工提供特种作业操作证，其它维修人员提供起重机械维修资格（或培训）证明，每人1分，最高5分。 |
| 合计 |  |  | 35 |  |

1.4 响应时间（15分）

投标单位响应时间评分标准如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路程、到达时间 | 10 | 发生故障后，维保单位主要维修人员能在30分钟内到达现场进行抢修的，得10分； 能在60分钟内到达现场进行抢修的得8分； 能在2小时内到达现场进行抢修的得5分； 超过2小时的得0分。 根据主要维修人员实际住所作为评标依据，提供住址证明（房产证或房屋租赁证明） |
| 2 | 通讯 | 5 | 能保证2人及以上电话联系后10分钟内给予回复，明确解决方案的得5分； 能保证1人及以上电话联系后10分钟内给予回复，明确解决方案得3分； 不能保证10分钟内给予回复，明确解决方案得0分。 （根据投标方《及时响应承诺》（附件四）提供的相关人员电话和承诺评分） |
| 合计 |  | 15 |  |

注： (1)评标小组每位评委根据上述评标办法首先对响应文件技术部分、响应时间部分等分别进行评审打分，计算出每一投标的技术部分、响应时间部分等的合计分。评标小组所有评委共同对响应文件的最后报价进行评审打分。然后，根据报价评分办法计算出符合规定的供应商的综合得分，经核对无误后，评标小组全体成员签字确认。

(2)技术部分评标专家集体讨论，独立打分。

(3)供应商提供的业绩，应具备可考察性，并为业主考察提供方便。

2. 通用

（1）在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。

（2）同等价格下，质量指标、售后服务更好的为中标候选人。

（3）同等价格、同等质量下，现有供应方为中标候选人。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）违约责任

1.未经招标人允许,中标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

2.中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

3.对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

4.如因中标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。

5.因中标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由中标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究中标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

6.中标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

6.1招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由中标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（一）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求中标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

6.2招标人选择解除合同的，中标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求中标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

6.3因中标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由中标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

6.4中标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作，若给招标人造成的任何损失，由中标人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

7.中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

8.投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单；

9.投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

10.招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

11.外协作业人员需先进行安全教育培训。

12.本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

# 报价函

镇江海纳川公铁运输有限公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一.投标项目的总投标价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

二.报价格式

| 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价（含税） | 质保期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道式集装箱门式起重机年度维保 | 40.5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 轨道式集装箱门式起重机年度故障维修 | 40.5T | 台 | 1 |  |  |  |
| 以上合计总价（大写）： |  |  |  | 小写： |  |  |
| 响应时间： |  | 税率： |  | 报价有效期： |  |  |

全权代表（签字）：                   投标单位（盖章）：

## 日  期：

1.在满足招标人使用要求前提下，以报价格式总价作为总投标价，总投标价只为确定中标单位作依据。

2.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

三.响应时间：  接通知后2小时内赶到现场 。

四.我方承诺遵守招标文件中的全部规定；

五.我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；

七.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.投标单位其他说明情况：

全权代表（签字）：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件二

门式起重机年度维保内容及要求

门式起重机年度维保包括：每月一次的月度维保检查，每次（月）检查后的紧固、调整、调试，易损零部件的更换（包含相序继电器更换、限位开关更换、更换吊钩称电池等），包含在维保内容中，不另行计算费用。大件的检修与更换（包含减速机更换、旋锁轴更换、油马达更换、钢丝绳更换等）则按维修项目处理，另行计算费用。

每月进行一次以润滑、调整间隙和检查起重机对易磨损、断裂、变形的各部件进行检查、调整和修理的月度维保检查，维保完成后出具《门式起重机月度维保检查表》，经属地部门、计划运行部签字确认，作为支付维保费用的依据。每月一次的维保检查相对定在每月第三周的周二（半天～全天）进行，如若调整以甲方通知为准。

- 月度维保检查的内容一：

机械部分：

（1）钢丝绳及滑轮组：检查钢丝绳断丝、磨损是否超限，绳端压板螺栓及绳夹是否松动；滑轮轴有无裂纹和变形。

（2）卷筒部分：滚筒支撑、齿轮联轴器加注润滑脂；检查钢丝绳有无堆叠越槽现象，压板螺栓有无松动脱落现象；制动轮工作表面是否光滑，制动瓦块衬垫磨损是否符合规范要求；减速器油质是否清洁，油位是否在油标刻度线中间，箱体有无裂纹；联轴器轴线是否偏斜及轴向安装位置是否需要调整，联轴器的弹性体是否需要更换；对各铰点进行润滑。

（3）大车运行机构：检查大车车轮、轨道有无明显磨损或裂纹；各固定螺栓螺母有无松动脱落现象；制动器是否灵敏可靠，刹车片有无过度磨损；电机地脚螺栓有无松动现象；大车限位是否正常；减速器油质是否清洁，油位是否在油标刻度线中间，不足时添加；对各铰点进行润滑。

（4）小车运行机构：检查小车轨道压板有无松动；小车车轮有无严重磨损或裂缝；检查小车运行终端行程限位是否正常；小车制动器各部是否完好。

（5）检查水平滚轮及垂直滚轮：滑轮是否转动灵活，无严重滑移现象；轴承处注入润滑脂。

（6）防风制动装置：有无破损、变形，是否准确到位，有无卡滞现象；对各铰点进行润滑。

（7）旋转吊具：检查装置动作是否灵活可靠，吊具回转是否正常，旋锁开闭是否可靠；滑轮制动防摇部分是否正常，必要时对钢丝绳进行调整；液压站油位、油压系统是否正常、过滤器有无堵塞现象；吊具上各关键连接螺栓和销轴无松动。

（8）金属结构：检查侧梁与中间梁、侧梁与支腿、鞍梁与支腿连接螺栓是否有松动现象；主梁、支腿、鞍梁等关键结构件有无变形，焊缝有无开裂；平台扶梯有无异常变形、开裂、脱焊现象。

（9）性能检查：检查缓冲器是否完好，对防碰功能进行测试；对起升动作、大车行走、小车行走性能进行调试，应符合要求。

电气（仪表）部分：

（1）电动机：检查引出线是否完好，连结是否可靠；各连接螺栓是否齐全，有无松动脱落；电机表面是否清洁，进风口有无尘土纤维等阻碍。

（2）主令控制器和凸轮控制器：清扫内部灰尘和杂物，在所有转轴处加注少量的润滑油；检查动、静触头是否接触良好；各弹簧有无断裂及永久变形，其压力是否适中；操作时，各档位是否明确，轻便。

（3）接触器、继电器、电磁铁和限位器：打磨触头，消除烧蚀斑点，更换灼损严重触头，触头应接触良好，压力适中，灭弧罩应齐全良好，轴销无松动现象；工作时，吸合、分断准确，无卡滞，抖动现象，复位良好，无异常噪音。

（4）电阻器：检查表面有无赃物、锈蚀；螺栓连结是否松动；引线连接是否良好；电阻片，电阻丝有无断裂现象。

（5）熔断器：熔体容量选择是否正确，不得以钢丝或其他金属代替。

（6）照明、音响及供电装置：照明音响装置是否齐全、完好；集电器是否接触良好，运行时有无严重火花；引线连接是否良好，有无异状；电缆和导线有无破损现象。

（7）联动台：检查操作是否灵活，档位是否清晰，零位手感是否明确，有无随意拆除定位元器件；制动电磁铁：衔铁动作是否灵活准确、有无卡阻现象，吸合时铁芯接触器是否紧密接触，有无异常声响，电磁铁的中间气隙是否符合设计要求。

（8）电缆卷筒：滑块箱里的碳刷检查、滑环是否有点蚀等。

- 月度维保检查的内容二：

除完成月度维保检查内容一以外，还应有以下工作内容并达到要求：

机械部分：

（1）润滑：滚动轴承加润滑油；减速机放出全部脏油，清洗后加入新的润滑油；开式齿轮传动，清洗齿轮表面后重新加润滑脂。

（2）滑轮组：对滑轮拆卸清洗，检查滑轮轮槽磨损是否超限，轮缘有否有崩裂，滑轮

有否卡阻现象；

（3）卷筒部分：齿轮联轴器清洗后加注新润滑脂，检查是否有轴向位移等松动现象，每半年对磨损情况进行检查；检查制动器架，各销轴和制动轮磨损情况，对超限磨损件进行更换；减速器放出全部脏油，清洗后加入新的润滑油；

（4）大车运行机构：检查大车运行情况，如车轮轮缘磨损较大，跑偏现象严重时，应调整轨道和车轮；检查制动器架，各销轴和制动轮磨损情况，对超限磨损件进行更换；减速器放出全部脏油，清洗后加入新的润滑油；

（5）小车运行机构：检查小车运行情况，如车轮轮缘磨损较大，跑偏现象严重时，应调整轨道和车轮；。

（6）防风制动装置：修复或更换不合格件，动作正确、灵敏有效，静态试验合格。

（7）旋转吊具：对旋锁装置连接螺栓和销轴等进行清洗、检查、紧固；检查液压站油质，每半年更换一次液压油；对偏载保护装置进行检查试验。

（8）金属结构：全面检查主梁、支腿、及其它构件，有无裂纹、明显变形和焊缝开裂现象，全部承载连接螺栓是否有松动。

（9）试车试验：分别开动各机构，先点动，后慢速，然后按额定速度作全程往返运转，各机构应运转正常，无异响、无异状；试验起升限位开关，终点行程开关应作用良好、动作准确。供电装置工作可靠，电机、制动器、轴承等的温升均应符合规定；超载限位器有效。

电气（仪表）部分：

（1）电缆悬挂装置：是否灵活运动和转动，张紧悬挂索并检查悬挂索情况，检查调整滑道接口的平顺性。

（2）电缆卷筒：转动是否灵活，电缆张紧力是否适度，检查架空滑线的平直度，与集电器接触情况是否正常。

（3）接地装置：接地线是否连接可靠，测量轨道接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。

（4）电机：每年第三个季度保养检查时间对电机轴承，加注润滑脂。

（5）电柜清灰检查。

附件三

门式起重机维修项目清单及分项报价表

| 序号 | 故障内容 | 部位 | 维修频次 （数量） | 单价报价（元） | 合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大车减速机（TKAT 108）更换 | 大车 | 4 |  |  |
| 2 | 大车减速机与车轮连接轴套更换,4套/次 | 大车 | 12 |  |  |
| 3 | 大车减速机更换输入轴（含轴承、油封） | 大车 | 1 |  |  |
| 4 | 大车刹车更换电磁失电制动器 | 大车 | 4 |  |  |
| 5 | 大车运行制动器更换 | 大车 | 2 |  |  |
| 6 | 大车电机更换（11KW） | 大车 | 4 |  |  |
| 7 | 小车运行制动器更换 | 小车 | 2 |  |  |
| 8 | 司机室大车（小车）操作手柄更换 | 司机室 | 1 |  |  |
| 9 | 电缆滑车拉绳更换 | 机房 | 1 |  |  |
| 10 | 吊具钢丝绳更换 | 机房 | 1 |  |  |
| 11 | 液压马达及DN15油管更换（1米/根） | 吊具 | 2 |  |  |
| 12 | 吊具顶销（旋锁轴）更换 | 吊具 | 1 |  |  |
| 13 | 吊具顶销感应器更换 | 吊具 | 1 |  |  |
| 14 | 变频器通讯卡（RPBA—01）维修更换 | 电气 | 1 |  |  |
| 15 | 大车各光电感应器更换 | 大车 | 4 |  |  |
| 16 | 大车夹轮制动器（JLQ75）故障维修 | 大车 | 4 |  |  |
| 17 | 大车行走车轮轴承（32224）更换，2只/次 | 大车 | 1 |  |  |
| 18 | 门吊各限位器（Tend TZ5104）更换 | 大车 | 10 |  |  |
| 19 | 门吊线路故障检查处理 | 电气 | 4 |  |  |
| 20 | 小车行走机构故障修复 | 小车 | 4 |  |  |
| 21 | 门吊电缆卷盘故障处理维修 | 大车 | 1 |  |  |
| 22 | 门吊电缆卷盘电缆滑轮更换 | 大车 | 1 |  |  |
| 23 | 大车轨道磨损、松动调整（1根），轨道为：P50钢轨，26米/根*次 | 轨道 | 10 |  |  |
| 24 | 大车车轮调整，车轮重量350kg/只 | 大车 | 1 |  |  |
| 25 | 门吊风速仪更换 | 门吊 桁架 | 1 |  |  |
| 26 | 小车滑车电缆线更换 | 小车 | 1 |  |  |
| 27 | 更换热继电器（3RU6126-4EB1） | 电气 | 1 |  |  |
| 28 | 更换控制继电器(DY2N-J/AC220V+STF08A) | 电气 | 1 |  |  |
| 29 | 更换接近开关（TURCK Bi10-M30-AZ3X） | 电气 | 4 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：每项检修项目内容均包含与之相关的拆装附件工作量；维修费用依据实际发生情况结算。

全权代表（签字）：                   投标单位（盖章）：

日  期：

# 附件四

# 及时响应承诺

镇江海纳川公铁运输有限公司：

(投标单位全称)承诺：如我公司中标贵公司《卸船机、1t起重机年度维保与故障检修项目》，我们会安排胜任该项目的人员从事相应维保与检修工作，公司           ( 姓名)          (职务、职称)          (手机号码)及           ( 姓名)          (职务、职称)          (手机号码)，手机24小时处于开启状态，并保证收到贵公司故障报修电话后10分钟给予回复，告知安排的人员和到达现场的大致时间，以便及时排除故障，保证卸船机、1t起重机正常运转。

若我方违反招标文件相关条款的规定，则我方愿接受贵方的考核。

全权代表（签字）：                   投标单位（盖章）：

## 日  期：