# 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

# 招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：20231103港口仓储管道及阀门安装类施工；

（二）施工时间：合同签订后且具备施工条件25天内；

# （三）施工地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司；

（四）投标截止时间：2023年11月16日上午9点30分；

（五）初定开标时间：2023年11月16日上午9点30分；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在海纳川官网公示，请各投标人登录http://www.zjshnc.com查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

20231103港口仓储管道及阀门安装类施工

（二）技术要求

1.工作量清单

1.1 V5301储罐入库管道改造：拆安弯头DN200 3只；拆安短节DN200 2只，法兰4付；拆安三通DN200 1只；拆安管道DN200 13米；制安管道支架130kg；安装弯头DN200 6个；安装三通DN200 1个；制安 4个短节 DN200（长200mm 1只，长650mm  1只，长1580mm 1只，长280mm 1只）；安装法兰 DN200 5付；拆安盲板DN200 4片，法兰4付；压力管道改造（13道焊口拍片、管道清洗及水压试验）。

1.2 1#液磺槽出库阀门、3#液磺槽出库阀门及2#出库管道泄漏处理：拆安3付DN400法兰、2付DN250法兰;拆制安支架200KG；拆安4付DN50法兰、10付DN25法兰；配合管道吹扫，用工5个；清理及收集物料，用工12个。

2.施工涉及到重大危险源、登高作业等，须审批危险作业票证，希望投标单位认真计算，合理报价。

3.安装用主材由招标方提供，辅材由中标方提供。

4.施工过程中如需机械辅助设施须在符合安全规范，确保安全性能的前提下由中标方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

5.安装过程中如需用脚手架等由中标方自行解决，费用含在报价中，如需吊车由招标方提供。

6.质量要求及技术标准：《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH/T3517-2001；《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95；《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB-50231-2011。

7.工程报价为含税价，请注明税率。

8.如涉及防爆区域作业，中标单位应使用具备防爆功能的工器具。

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.投标时需提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质；具有特种设备安装改造维修许可证;安全生产许可证（以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章）。确定中标后，在签订合同前，中标人需提供一般纳税人证明材料、负责现场安全文明施工的1名专职安全员的安全员证书（C类专职安全员证书，安全员证书可提供复印件，但需加盖公章)。作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明，根据施工工期要求，至少提供本单位3位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明（需加盖公章）。施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由中标人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

2.中标单位与招标单位签订合同后，须按照海纳川相关安全管理规定签订《外包项目(工程)安全生产管理协议书》（格式见附件2）并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》缴纳安全环保风险抵押金；施工前，需按照招标方要求完成安全培训教育考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如登高等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

5.投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10 分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

## 四、现场踏勘

1.本项目由于施工环境的复杂性，建议投标人员到现场进行踏勘，对未踏勘造成的一切后果由投标人自行承担，现场踏勘不作为投标资格的必要条件。

2.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或者现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：项目竣工验收合格后中标方根据招标方提供的审计认定单价格开具增值税专用发票后60日内付款90%，剩余10%一年无质量问题后支付。所有付款以网银支付。（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）

（三）本项目投标通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等；并要求在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。

（四）具体报价格式见报价函，投标文件需提供 1 份；

（五）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司风险控制部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：邵蕾

联系电话：15050893302

（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

招标业务联系人：邵蕾     电话：15050893302

技术部门联系人：桓琤     电话：15262929337

六、开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

（1）在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。

（2）同等价格下，质量指标、售后服务更好的为中标候选人。

（3）同等价格、同等质量下，现有供应方为中标候选人。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

七、其他注意事项：

（一）违约责任

1.未经招标人允许,中标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

2.中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

3.对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

4.如因中标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。

5.因中标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由中标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究中标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

6.中标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

6.1招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由中标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（一）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求中标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

6.2招标人选择解除合同的，中标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求中标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

6.3因中标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由中标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

7.中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

8.投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单；

9.投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

10.招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

11.外协作业人员需先进行安全教育培训。

12.本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

# 报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一.投标项目的总投标价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

二.报价格式

| 序号 | 名称 | 总价(元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20231103港口仓储管道及阀门安装类施工 |  |

1.在满足招标人使用要求前提下，以报价格式总价作为总投标价，总投标价只为确定中标单位作依据。

2.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

三.交货时间：

四.我方承诺遵守招标文件中的全部规定；

五.我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；

七.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.投标单位其他说明情况：

全权代表（签字）：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件：1.供应商管理

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

风险控制部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。风险控制部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附件：2.《外包项目(工程)安全生产管理协议书》

外包项目(工程)安全生产管理协议书

第一条 双方应当遵循的基本原则

1.乙方在进场作业前，主动接受甲方环保安全部对乙方参加作业的所有员工进行的安全环保教育。经教育培训、考核合格的员工，由环保安全部办理《外工上岗证》，乙方员工凭《外工上岗证》方可进入作业岗位，且在办理相关作业票证后方可进行对应施工作业。

2.乙方须任命或指定专人作为该项目安全/环保管理责任人，以协调作业过程中的安全/环保有关事务。安全/环保管理责任人应保持与甲方环保安全部的有效联络。

3.乙方在未签订本协议，员工未取得《外工上岗证》前，一律不得进场作业；作业必须在《外工上岗证》规定的有效期内进行，作业结束或有效期满，乙方应主动向甲方交还《外工上岗证》。

4.双方必须严守可能涉及的技术秘密和业务机密。

第二条 安全责任

(一)甲方安全责任

l.甲方应当保证与外包项目有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包项目具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

2. 甲方应向乙方提供与项目安全生产相关的风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效。

3.甲方应当对乙方所有人员进行入场前的安全生产规章制度教育与培训。

4.甲方应当对乙方从业人员进行现场安全交底，告知乙方项目作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施。

5.甲方应当审查乙方编制的施工方案和作业安全措施;施工作业过程中对乙方进行全程安全监督。

6.甲方应当建立健全事故隐患排查治理制度，定期对乙方所承包项目隐患排查治理情况进行分析，并向乙方通报;发现乙方作业过程中的隐患，应当责令整改。

7.乙方施工涉及危险作业的，甲方应当严格按照危险作业管理要求，落实并配合乙方办理、审批各类安全作业票证，协助乙方解决作业过程的安全环保方面问题。

8.多个外包作业单位或外包项目作业过程中存在交叉作业的，甲方应对多个外包作业单位的安全生产工作以及同一作业区域内的多个相关方的交叉作业实施统一协调、管理。

9.当生产中出现可能影响施工安全的因素时，甲方应立即通知乙方，紧急情况下可直接通知现场施工作业人员停工、撤离。

10.甲方安全主管部门有权随时对乙方进行安全检查，乙方对安全检查要积极配合，并对检查出的安全隐患按要求进行整改。如不能按要求进行整改或整改无效，甲方安全主管部门将给予相应的处罚。如有异议可与甲方进行说明与协调，但不得拒绝、阻挠甲方的检查。否则甲方有权现场勒令停工。重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，甲方有权责令乙方停止施工。隐患排除后，经甲方审查后视情节可恢复作业。

11.甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。当乙方不能如期整改，有权单方终止与乙方间业务合同的履行，乙方施工人员应立即撤离施工现场。

12.甲方应审核乙方编制事故应急预案，并与甲方预案的衔接。

13.作业项目发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，充分调动甲乙双方的应急资源，立即开展应急救援，指挥、协调事故救援工作。

14.根据事故调查处理结论，承担相应责任。

15.甲方应当监督乙方不得非法转包、分包。

(二)乙方安全责任

1.乙方应向甲方提交与在甲方承揽业务相符的资质证书(有效的工商营业执照、生产许可证、安全生产许可证)等文件资料，并接受甲方相关部门的审核，签订《外包项目安全生产管理协议书》。

2.乙方应当建立健全本单位安全生产责任制、管理制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。

3.乙方应当依照法律法规与从业人员签订劳动合同，为从业人员缴纳工伤保险或者意外伤害险。

4.乙方应当按照甲方要求，缴纳安全风险抵押金。

5.乙方应制定项目施工方案和作业安全措施，并经甲方审核批准后实施。

6.乙方应当保证项目作业范围内施工的安全生产条件，按照相关法律法规要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

7.乙方应当明确其项目作业人员和设备设施的情况，名册相符，不得弄虚作假，具体内容如下:

(1)安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

(2)其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

(3)主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。

8.乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录。

9.乙方应当建立隐息排查治理制度，定期开展隐患排查和整治。在项目作业范围内发现重大事故隐患且不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

10.乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划，按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

11.乙方应当主动接受甲方组织的安全生产培训与指导，并同时开展对本单位从业人员安全生产知识、应急处置和安全操作技能的教育培训工作。

12.乙方应当如实告知从业人员生产作业过程中可能存在的风险、需采取的安全措施;作业过程中按规定为从业人员配备适合作业条件的劳动防护用品并督促现场作业人员正确佩戴和使用。

13.乙方应当强化现场作业管理，危险作业必须符合甲方票证审批的规定和要求。

（1）乙方在作业过程中的用电和临时接线要符合甲方安全用电管理规定，需甲方持证电工接线。如发现有违章现象甲方安全主管部门将给予相应的处罚，如发生安全生产事故，甲方将根据事故责任分析,对乙方进行相应的责任追究和损失索赔。

（2）乙方在厂区范围内从事动火作业、高处作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、吊装作业、断路作业、动土作业、设备检修作业及临时用电等作业，须先办理相应的安全许可证，取得有关部门的批准并接受监督，在落实相应的安全措施后方可进行作业。

14.乙方应配置必要的安全防护装置，须在作业现场可能存在危险的场所，设置易于辨识的安全警示标志，在作业场所周围醒目处标识施工单位名称、项目负责人、环境/安全责任人、联系方式、安全注意事项等信息。

15. 乙方作业用的设备设施、维修工具、检测器具、运输车辆及安全附件等要符合国家安全标准，持有合格证书等证明材料，并定期进行校验。乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，对使用的设施、设备、工器具等，负有认真检查和确认的责任，严禁设施、设备、工器具等带病作业。

16. 乙方员工驾驶厂内行驶的机动车辆、参加高危工作、从事特种设备的操作，必需按甲方安全管理规定的要求执行。如不按要求执行，甲方安全主管部门将给予相应的处罚，后果由乙方负责。乙方进入甲方所属区域车辆的车况、速度、行驶路线、停放位置等须遵守甲方的交通管制要求，装卸和行驶过程中不得有抛、洒、滴、漏、违停、超速、闯关现象。

17.由于乙方员工本人如：疾病、醉酒、情绪失控等自身原因造成事故的，由乙方自行负责调查处理，甲方不予承担任何责任，并有权追究乙方及当事人相关的责任，如给甲方造成损失或影响的将进行赔偿，根据损失或影响对乙方进行相应的责任追究和损失索赔。

18.由于乙方员工擅自操作设备、员工之间各自矛盾或其他非甲方原因造成事故或人身伤害的，由乙方自行负责调查处理，如给甲方造成损失或影响的将进行赔偿，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

19.乙方负责在合同或本协议期内对所使用甲方的设备、设施、运输工具、厂内车辆、手持电动工具、检测器具等进行维修保养，并对员工进行安全操作培训。因未对设备、设施、运输工具、手持电动工具、检测器具等进行维修保养和未对员工进行安全操作培训等情况，造成人身伤亡、车辆或安全及交通事故，乙方负全部责任；如对甲方造成影响的，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

20.乙方在作业过程中违反甲方相关规定发生的安全事故，由乙方自行负责调查处理，分析、统计事故损失，制定相应的措施，并承担全部责任，与甲方无关，调查处理结果向甲方报备。如给甲方造成损失或影响的，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

21.乙方进场后应尽可能对作业场所进行封闭和隔离，在生产区域内施工的，必须在作业场所和生产装置间采取严格、有效的隔离措施。

22.乙方在现场的材料存储、处理，特别是废弃物收集与处理，必须取得甲方安全主管部门和作业现场所在单位的批准。

23.乙方使用甲方的水、电、气(汽)等，应先由用工部门向主管部门提出申请，经主管部门现场勘察批准并办理相关手续后，由主管部门指定人员，按指定方式接入作业现场。如有特殊需要或变更使用方式时，也必须先取得主管部门同意，方可变更。

24.乙方人员在现场不得擅自动用或操作甲方的设备、机具及消防设施，如需借用甲方的工具、设备，应由用工部门向设备所属部门提出申请，经同意后方可办理租借手续，租借消防器材还需经甲方安全主管部门批准后方可办理相关租借手续，甲方应保证设备、工器具符合安全要求，乙方接收时必须进行验收确认，乙方一经接收使用，表示认可该设备、工器具完好，无安全隐患，若造成安全事故，甲方有权对乙方进行相应的责任追究和责任处罚。

25.当两个以上单位在同一作业区域内进行施工作业，应服从甲方用工部门的统一指挥，分别指派专人负责现场的安全管理和协调。各施工方之间应当签订独立的安全作业管理协议，明确各自的安全作业管理职责和应当采取的安全措施，并将安全作业管理协议作为施工方案的附件一并报甲方用工部门备案。

26.在生产区域内进行的施工作业，乙方必须主动与甲方生产部门取得联系，得到许可并办理好相应作业许可证后方可施工。进入生产岗位施工之前，必须首先与岗位上的操作人员取得联系，不得强行施工。当生产中出现可能影响施工安全的因素时，甲方生产部门应事先通知用工部门，紧急情况下可直接通知现场施工作业人员停工、撤离。

27.施工作业现场的噪声与振动、“三废”排放等应符合环保要求，如发生偷排或投诉事件，乙方有责任按要求及时进行整改，并承担由此产生的后果。

28.乙方在施工作业结束，撤离现场时，要保持现场清洁、整齐，运走所有废弃物、材料及设备，并及时告知甲方用工部门主动接收甲方用工部门的检查和监督。

29.乙方不得把主要工作转包给分包商的，因工作需要转包其中部分工作的，乙方仍应承担相应的环境/安全责任，同时乙方须负责落实分包商必须执行与乙方同样的环境/安全管理程序和要求，如若分包商未有效执行甲方的环境/安全管理程序和要求，甲方将追究乙方责任，并视情节对乙方及其责任人进行处罚。

30.乙方负责人应按时参加甲方与作业相关的安全会议和有关安全事项的临时会议，汇报安全作业情况及安全工作安排，落实会议要求。

31.乙方应当按规定制定应急救援预案;应急救援预案应当定期进行修订并与发包单位或其他施工单位进行有效衔接;应当对现场作业人员进行针对性的培训，按要求定期组织演练，并形成记录。

32.作业项目发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告;乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。按照应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

33.根据事故调查处理结论，承担相应责任。

第三条 安全检查与考核

(一)甲方应当加强乙方的监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准以及甲方安全生产规章制度的行为，有权制止。

(二)甲方有权依据《海纳川承包商安全环保考核办法》，对乙方进行安全生产管理考核。

(三)乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

(四)在整个外包施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质,保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件;同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当及时书面告知甲方。

(五)乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时,乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

(六)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。

第四条 风险抵押金收取管理

1.甲方对乙方实施安全环保风险抵押金管理。按项目闭环管理、专款专用，

2.安全环保风险抵押金的收取和管理要求由承包商引进部门在合同签订前告知承包商，在合同签订时进行约定，并依据收取标准明确收取金额。

3.本协议签订前乙方应向甲方支付履约安全风险抵押金              。

4.甲方对乙方进行处罚后，由乙方按时缴纳罚款和赔偿款；如乙方未按甲方要求缴纳罚款和赔偿款的，经甲方告知乙方后，在乙方缴纳的安全风险抵押金中扣除；安全风险抵押金扣减后不足       元的，乙方应在5个工作日内补齐。

5.本条及本协议其他条款对罚款和安全风险抵押金的扣减，甲方均需出具盖有公章的书面文件送达至乙方后方可执行。

6.安全风险抵押金于本协议终止后30日内由甲方无息退还至乙方。

7.上述安全风险抵押金在甲方期间不计利息，安全风险抵押金的扣减，并不免除乙方因此造成的一切损失的赔偿责任。

8.资产财务部凭环保安全部出具的交/退款通知单收取、保管、退还（免息）承包商安全环保抵押金。

9.乙方违反本协议的，甲方依据《海纳川承包商安全环保考核办法》进行考核。

（一）有下列情况之一的，每人次扣10分，罚200元。

1.作业人员未经安全教育，培训不合格，未取得外工作业证而在公司内作业的。

2.未随身携带外工作业证而作业的。

3.在作业现场穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、喇叭裤、戴围巾以及打赤膊、光膀子、随处睡觉、随地大小便、随地乱扔垃圾等不文明行为和违章行为的。

4.使用气焊、气割作业时，氧气瓶、乙炔气瓶摆放不符合要求的。

5.登高作业中，上下梯子无人扶梯的，梯子下没有橡皮垫的。

6.电焊机一次线，超过5m或有裸露或拖地移动或跨通道使用的。

7.作业现场的材料、设备、工具等乱摆乱放。

8.作业现场有沟、坑、洞等易发生危险的区域，未设置安全防护和警示标识的。

9.未得到许可进入一般危险区域的。

10.进入甲方所属区域车辆不遵守甲方的交通管理要求的。

11.乱抛掷物体(特别是高处作业时)的。

12.不听岗位人员或现场管理人员指挥或劝阻的（态度恶劣的加重处罚）。

13.违反公司治安规定，情节较轻的。

（二）有下列情况之一的，每人次扣20分，罚400元。

1.未按规定佩戴安全帽等防护用品的，或虽佩戴安全防护用品但未正确使用的(参照公司安全生产九大禁令执行）。

2.临水作业未按规定正确穿戴救生衣的。

3.高处作业不系安全带或未高挂低用（特殊情况除外）的。

4.检修作业时，脚手架搭设不牢，跳板未有效固定的。

5.手动葫芦链条、吊钩锈蚀严重，有断裂可能；吊钩缺少销子。因手动葫芦故障导致吊装物件损坏设备或造成停车的，加重处罚（对造成损失的赔偿另行计算）。

6.临时用电箱或接线盘未经公司主管部门检测,无合格标签就直接使用的；临时用电箱、电焊机未有效接地的。

7.气焊、气割作业时，使用的氧气瓶、乙炔气瓶上氧气管、乙炔气管老化未及时更换的、未按规定安装阻火器、压力表损坏的。

8.未经批准使用危险化学品的。

9.作业现场杂乱无章，堵塞消防通道、安全通道的。

10.作业中违章踩踏或破坏管道和管线，及管道保温伴热等附件的。

11.因违章作业，导致我公司直接经济损失一万元以下的（对造成损失的赔偿另行计算）。

（三）有下列情况之一的，每人次扣30分，罚700元。

1.未得到公司相关部门批准，擅自使用现场的水、电、气(汽)等物料物资的。

2.未得到公司相关部门批准，擅自动用岗位的设备、机具及消防设施的。

3.忽视现场安全警告，冒险进入危险生产区域。

4.无证作业的，包括逾期使用、越等级使用、超范围使用作业票证等情况。

5.作业中监护人不在现场或现场不能出示作业证的。

6.两个以上单位在同一作业区域内交叉作业，不服从公司统一指挥的。

7.违章作业导致人员受轻伤的。

8.安排存在职业禁忌、健康隐患、年龄不符合要求的人员从事作业的。

9.未按照作业票证的相关安全措施执行的。

10.动火作业现场不按规定放置消防器材的。

11.违章作业导致我公司直接经济损失1－10万元的（对造成损失的赔偿另行计算）。

（四）有下列情况之一的，每人次扣50分，罚1000元。

1.违章作业造成我公司重大安全隐患的（结合施工现场判定，危害严重，治理难度大，需局部或全部停产整顿的，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。对隐患的整改费用另行计算）。

2.违章作业导致我公司财产损失10万元以上的（对造成损失的赔偿另行计算）。

3.生产区域吸烟的。

4.违反公司治安规定，情节较重的。

5.作业现场人员有打架、放火、盗窃等行为的。

6.饮酒后作业、吸毒后作业的。

7.对甲方在检查中发现的安全隐患，乙方未及时整改的，仍继续作业的。

8.使用篡改或失效的文件（如篡改作业票、证件过期等）。

9.违章作业导致环保污染事故发生的（环保治理费用另行计算）。

10.施工作业中随意处置危险废弃物的（环保治理费用另行计算）。

（五）违章作业导致重伤事故发生或死亡事故发生的,扣100分,风险抵押金全部扣除。依据相关部门事故认定，承担相应责任。

其他：

（一）公司各级安全监督管理人员有权对承包商及外来人员随时进行监督监察，检查其安全作业情况及违章违纪情况。承包商发生违章行为被查处后，由安全监督管理人员在外工作业证上填写扣除的相应分数，签字盖章确认，登记在外工管理台帐上，并报环保安全处备案。

（二）对于发生特别严重的违章行为（包括违反公司安全生产九大禁令的行为），除扣除单位安全积分和风险抵押金外，当事人将承受包括勒令退场在内的其它处罚。

（三）承包商在施工作业过程中发生违规行为，除缴纳罚金外，应以事故分析会或异常情况分析会的形式对违规行为进行分析研究，所有由于承包商违规所造成的损失均根据实际情况另行计算。

（四）承包商用虚假资质承揽业务的或未签定安全环保协议私自施工的，取消其在公司范围内承揽业务的资格并加入黑名单。

（五）安全积分或罚金累计金额已大于所有交风险抵押金之时，也是该项目作业许可终止之时。若承包商要继续开展工作，需由环安部重新进行安全评估。

（六）同一个承包商一个项目安全积分均低于60分的，第二个项目风险抵押金加倍；连续二个项目均低于60分的，取消其在公司范围内承揽业务的资格并加入黑名单。

（七）同一个承包商一年内年度平均安全积分低于60分的，取消其下年度在公司范围内承揽业务的资格。

第五条 违约责任

1.乙方在施工作业中影响甲方正常生产，造成生产环境/安全事故的，由甲方用工部门组织各有关方召开事故分析会，根据事故责任分析，进行相应的责任追究和损失赔偿。

2.因乙方原因造成第三方人身伤害、财产损失或环境影响的，由乙方与第三方协商解决，但不得损害甲方利益。