江苏索普化工股份有限公司醋酸厂催化剂综合回收利用项目

岩土工程勘察中间资料

一、场地岩土工程地质特征

据本次勘察可知，在勘探孔揭露深度范围内，该场地内岩土层主要由素填土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土等组成，在揭露的深度范围内土层可分为4层，兹自上而下分述如下：

① 素填土：黄褐色、灰褐色，松散，以粉质粘土为主，堆积时间表10年左右，土质不均匀，局部含有建筑垃圾，未经处理不可作为一般拟建物基础持力层；

②-1淤泥质粉质粘土：青灰色、灰色，流塑，干强度低，高压缩性，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽，分布不稳定，局部缺失，但厚度变化较大，土质不均匀；fak=70kPa。

②-2粉质粘土：灰褐色、灰黑色，软塑～可塑，以可塑为主，局部流塑，干强度中等，中等～高压缩性，以中等压缩性为主，中等韧性，无摇震反应，稍有光泽，分布稳定，但厚度变化较大，土质均匀；fak=140kPa。

③-3粉质粘土：黄褐色、褐黄色，硬塑，干强度高，中等压缩性，中等韧性，摇震反应无，稍有光泽，分布稳定，土质均匀，含有大量铁、锰质结核； fak=250kPa。

二、基础类型初步建议

鉴于拟建物为水池，其荷载较小，一般天然地基即可满足要求，初步建议应急事故池、废水收集箱调节池均采用天然地基，基础式建议采用筏板基础，其中应急事故池以②-1层淤泥质粉质粘土作为基础持力层，废水收集箱调节池以②-2层粉质粘土作为基础持力层。由于应急事故池部位有淤泥质粉质粘土分布，其压缩性较高，且厚度变化较大，基础设计时请设计单位进行沉降与变形验算，沉降变形验算参数将在详勘报告中提供。建议拟建物均采用基础外扩+覆土进行抗浮处理，如采用基础外扩+覆土不能满足设计要求，则建议采用抗拔桩进行抗浮处理，抗拔桩建议采用混凝土预制桩，桩基设计参数将在详勘报告中提供。

三、说明

本资料为中间资料，仅供设计前参考，准确资料以正式报告为准。