软管泵技术要求：

## 一、设备工艺参数及技术性能表

| 产品名称 |  | 软管泵 | 数 量 |  | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软管泵 参 数 | 参考型号 | HH25-20RPM-NR-1.1KW | 介 质 | 介质名称 | 氨水 |
|  | 转速（RPM） | 20 |  | 主要成分浓度 |  |
|  | 软管材质 | NR |  | PH值 |  |
|  | 额定流量（L/H) | 320L/H |  | 最大流量（L/H) | 320L/H |
|  | 出口压力 (MPa) | 1.2MPa |  | 常用流量（L/H) |  |
|  | 设计温度℃ | 0-80 |  | 最小流量（L/H) | 32L/H |
|  | 设计压力(MPa) | 1.6 |  | 最高温度(°C） | 80°C |
|  | 流量调节方式 | 变频 |  | 最低温度(°C） | 0°C |
|  | 流量调节范围 | 10～100% |  | 粘度(mPas) |  |
|  | 泵进口规格 |  |  | 是否含固体颗粒 | 无 |
|  | 泵出口规格 |  |  | 颗粒最大直径 |  |
| 电 源 及 控 制 | 减速机布置方式 | 卧式 | 其 它 | 泵运行周期 | 连续 |
|  | 电源电压 （V） | 3PH 380VAC |  | 独立风扇电源 | 3PH 380VAC |
|  | 电源频率（HZ） | 50Hz |  |  |  |
|  | 电机功率 | 1.1kw |  |  |  |
|  | 额定电流 | 2.5A |  |  |  |
|  | 电机防腐等级 |  |  |  |  |
|  | 电机绝缘等级 | F级 |  |  |  |
|  | 电机防护等级 | IP55 |  |  |  |
|  | 控制方式 | 变频 |  |  |  |
|  | 远程控制信号 |  |  |  |  |

# 二、技术要求

## 1、总则

1.1 本单元所订购的泵在室外安装，无采暖。

1.2软管泵的总体设计应符合JB/T12753-2015软管泵 (或最新版)设计规范；

1.3在距设备及其连接管线1m处噪音小于85dB (A)。

1.4泵配套电机应能满足泵正常和额定（最大）操作工况下功率要求。

1.5软管泵应具有一体式智能型软管泵，能够实时显示泵的转速或流量，能够统计泵的累计运行时间和累计流量等方面。

1.6软管泵厂家具有软管破裂泄漏监测报警并自动停、压力监测报警等安全功能；能够监测泵的运行状态，在软管寿命到期前主动预警提醒换管，做到预防性维护。

1.7软管作为核心部件必须为原装进口、专业厂家生产的、符合行业标准的合格产品。供货方应提供进口报关单。软管泵的软管从欧盟HIGHPUMP、意大利VALISI、日本KAWA中选出，并提供报关证明。

## 2、泵

2.1机泵选型应满足装置工艺操作要求，运行可靠，技术先进，价格合理。

2.2机泵设备的结构设计应结合本规定和健康，安全及环境设计的要求。对国外采购设备而言，任何对本标准的偏离都必须得到买方的书面认可。

2.3所提供的机泵组以及特殊专用设备必须在制造厂的设计和经验范围内，有相同或类似业绩。泵连续运转设计寿命应达到≥8000小时，泵整机设计和制造最低使用寿命应≥30年。

2.4 对于关键零件，软管必须采用进口软管，并提供报关证明。

2.5软管泵无机械密封、盘根填料等密封部件，减少了泄漏点及故障点。无需单向阀、逆止阀等，不会造成堵塞。

2.6软管泵介质只与软管内壁接触，与其他机械部件无任何接触，不会造成腐蚀、泄漏等现象。

2.7可输送带有杂质颗粒的介质，以及带有粘稠度的介质，颗粒允许最大直径不超过软管直径的三分之一。

2.8软管泵自吸可达9.8米（以清水为介质）。可反转、可空转，不会对泵造成任何损害。

2.9泵腔内转轮与轴之间应采用简单的膨胀套连接固定，结构简单，可靠，便于维护。泵壳与减速机连接没有轴承。

2.10软管泵更换及调整泵内压靴，不需拆卸泵盖，便于调试和维护（在观察窗附近，不必抽干润滑油）。

2.11软管泵泵腔内轴封防漏油、防腐蚀，易拆装维护。

2.12泵壳含泄漏通道，通过此通道可以发现密封环或轴密封件的磨损，保护齿轮箱不受腐蚀。

2.13机泵法兰、垫片及紧固件标准须与对应管法兰标准相匹配，采用HG/T 20592-2009  RF  A  PN系列标准。并配带所有与用户连接的对应法兰、螺栓、螺母、垫片以及机组地脚螺栓、螺母；其中法兰均为板式平焊法兰。

2.14除特殊要求外，所有管线不采用DN32、DN65、DN90、DN125、DN225等不常用的规格尺寸。

## 3、电机及其附属设备

3.1 电动机均为高效节能型变频电机。

3.2 电机运行条件

3.2.1 当电源电压与额定电压的偏差不超过±10%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。

3.2.2当电源频率与额定频率的偏差不超过±5%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。

3.2.3当电源频率与额定频率的偏差不超过-4~＋2%时，电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时，或电压和频率同时出现极限偏差时，电机的输出功率应连续保持为额定值。

3.2.4 电压变化和频率变化的总和为±10%时(频率变化不超过±2%)时，或者在80%的额定电压时，允许直接起动。

3.2.5 电机在1.2倍超速运行2分钟时不应有变化。

3.3 附件及辅助接线盒

3.3.1 对于使用不同的电压应分别设立不同的接线盒，接线盒应布置在电机的同一侧，接线盒防护等级不低于IP55，铠装电缆进线，进线口型式为喇叭口。功率大于37kW及以上电机主接线盒采用大尺寸接线盒；功率为132kW及以上低压电机主接线盒采用双进线口大尺寸接线盒。

3.3.2 电机轴承润滑方式由制造厂确定。电动机两端轴承设不停机注排油装置，可定期补充润滑脂。

3.4 其他要求

3.4.1 电机起动电流倍数<6.5倍。

3.4.2 功率因数＞0.85。

3.4.3 大于等于160kW电机应选用AC6kV，户外防护等级为IP55，160kW以下选用AC380V。

3.4.4 电动机应满足江苏镇江地区的气象、地址条件的要求。

3.4.5 电动机应选用高效率电机电动机的设计寿命为20年，电机应选用质量性能可靠的产品。

3.4.6 电动机能承受从正常工作电源切换到另一电源时施加在电动机上的扭矩和电压引起的力。

# 四、泵性能曲线图及尺寸图纸