## 次氯酸钠生产装置技术规格书

1、现状

现有次氯酸钠生产工艺为：尾气处理装置设置二台填料塔式尾气吸收塔，开车时的低浓度氯气、合成来的废氯气、液氯通过真空泵和抽空泵的废氯气、电解来的废氯气、停车后系统内的氯气、事故氯气和全厂停电状态下系统内氯气等各种需要吸收的氯气由尾氯吸收塔采用15%-18%浓度液碱进行循环吸收，通过在线和人工分析合格后打至收发成品次钠槽进行发放。

因采用储槽直接配碱，氯气直接通入吸收塔，该形式工艺、设备简单，但反应不均匀，易过氯，碱单耗高，以及氯气压力造成负荷不断调整，为减轻因氯气压力造成系统不断调整的问题，利于系统稳定运行，新增8万吨/年次氯酸钠生产装置。

原料品质

| 分析项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 废氯氯气纯度 | % | ≥70.0 |
| 废氯氯中含氢 | % | ＜0.3 |
| 氢氧化钠 | % | ≥32 |

次氯酸钠溶液品质

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效氯（以Cl） % ≥ | 10% |
| 游离碱（以NaOH计）% | 0.1～1.0 |
| *铁（以Fe计）% ≤ | 0.005 |
| *重金属（以Pb计）% ≤ | 0.001 |
| *砷（以As计）% ≤ | 0.0001 |

2. 现场公用工程条件

电      380V，3ph，50Hz

仪表气  0.6MPaG

冷冻水  0.35MPaG    5℃

工业水  0.35MPaG

# 3、安全、环保及消防规范，行业标准

供货方所提供的产品必须满足最新的国家法律法规、行业标准，以及江苏省地方规范标准，并提供符合的规范清单。

# 4、次钠吸收塔及仪表设计要求

4.1生产能力

次氯酸钠溶液10t/h（年产8万吨），要求该装置能在设计负荷内正常稳定运行。

4.2工艺设计要求：

（1）次氯酸钠中有效氯含量大于10%，游离碱在0.1-1%，外观为浅黄色。

（2）装置除检维修外，采用远程自动化控制。

（3）方案设计前，投标单位需到现场查看确定设备布置。

4.3 设备选型要求

（1）选用的设备、电气、仪表需满足现场防爆防腐等级要求，防护等级不低于IP65。

（2）设备管阀件连接使用法兰连接，便于检维修。

4.4  仪表选型要求

现场仪表选用知名一线智能型仪表。采用4-20mA DC标准信号叠加HART协议和液晶显示。

压力仪表：就地压力仪表选用DN25隔膜抗震压力表。远传压力测量仪表接触介质部分的材质根据介质特性选择相应检测材料，不允许测量部分直接安装在工艺管道上，应根据规范进行安装。

液位仪表：使用磁翻板液位，需要有现场和远传显示，使用其它测量方式的接触介质部分的材质根据介质特性选择相应检测材料。

流量仪表：工艺最大流量不应超过流量仪表量程的90%，正常流量测量应为流量仪表量程的50%～70%。

温度仪表：远传温度仪表采用带温度计套管的热电阻（热电偶）不允许热电阻（热电偶）测量部分直接安装在工艺管道上，配备温度变送器。就地温度仪表必须带温度计套管。

在线检测仪表：为近红外/超声波分析仪，需要有现场和远传显示，使用其它测量方式的接触介质部分的材质根据介质特性选择相应检测材料。

供货方提供的仪表应带铭牌，铭牌内容符合国标和江苏省规范。

4.5 电气选型要求

电气设备选型应满足《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》(SH3038)的要求。

电器的允许最高工作电压不得低于所连接回路的最高运行电压；电器的长期允许电流不得小于所连接回路在各种可能运行方式下的持续工作电流。

电动机为三相异步高效标准电动机，能效等级满足《GB 18613电动机能效限定值及能效等级》标准一级能效要求。

# 供货范围

# 5.1供货方供货范围

供货方提供次氯酸钠装置所需的所有技术资料（工艺、土建、设备、电气、仪表等）。提供指导安装、调试、随机图纸及资料（包括操作使用、保养、技术说明书）、提供用户使用和维修的技术培训。招标范围包括但不限于：

（1）供货方需提供次氯酸钠连续生产装置的全部技术资料并配合业主完成项目手续、验收的各项资料及工艺包等，工艺包需提供相关持有证明和工艺成熟性证明以及相关消耗等经济性指标，提供次氯酸钠的完整工艺包，工艺包参照《中石化工艺设计包SHSG-052-2003》内容规定。

（2）供货方提供8万吨/次氯酸钠装置全套自控及现场仪表（包含但不限于在线分析仪表、压力仪表、液位仪表、流量仪表、温度仪表），供货方需提供清单，注明品牌。

（3）供货方提供次氯酸钠装置核心次钠塔设备，要求单塔（含裙座），配套塔内填料，并提供详细设备图纸（含分布器），附次钠塔数据表（如有重大偏离需说明）。

（4）供货方提供的现场各种箱体、柜体的防爆等级不低于箱体、柜体所处界区的防爆、防护等级。

（5）指导现场设备安装，项目调试期间开停车指导及员工培训。

（6）供货周期：签订合同后三个月（重要选项，择优）

5.2业主负责范围

- 安装施工：包括土建施工、设备管道安装、防腐、保温。

- 电气仪表施工：负责DCS组态，提供电缆及电缆铺设接线。

# 6、技术文件

- 6.1供货方向业主提供基础设计条件，由业主委托设计单位出设

- 图纸。

- 6.2 提供设备图纸，以及图纸设计、原材料采购、焊接施工工艺、

- 过程验收、试压查漏、安装调试等记录。

- 6.3供货方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同草签

- 后7天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经业主确认。

- 6.4对于没有列入合同技术规范书中的资料清单，若是工程及检修

- 所必需的文件和资料，一经发现，制造商也应及时免费提供。

- 6.5制造商除提供纸质资料外，需提供全套的电子资料。

# 7.投标商提交的投标文件

- 叙述次氯酸钠的工艺技术，具有连续法生产次氯酸钠装置的供货业绩及运行业绩，可供招标方现场验证考察。

- 详细叙述在次氯酸钠设计与施工方面的经验。如涉及专有技术，需提供授权证书或证明文件等。卖方保证出售的产品没有设置任何抵押，该设备未侵犯任何第三方所有权、知识产权等权利，任何第三方不会就该产品向买方提出权利主张，否则卖方应赔偿买方由此造成的一切损失。

- 标书中至少要提供下述技术文件：

- 装置说明

包括装置的设计能力、各工艺的操作弹性和整个装置的操作弹性、年操作时间、主要工艺控制、设备特性、提高经济效益（节能、操作性能、减少维修等）和控制污染、防止腐蚀的各项措施、工厂安全及装置的其它性能。

- 初步的工艺流程图，包括操作条件（温度、压力、流量、物料组成等）以及物料和能量平衡。

- 初步的PID、PFD图、联锁逻辑图等图纸。

- 初步的设备布置图（见9附件），完整的次氯酸钠塔（带裙座）、仪表、动、静设备参数。

- 装置的年运行成本，包括水、电、仪表气等公用工程消耗，原辅料消耗，三废处理费用成本等。

- 排出物数据。

装置三废的产生量及组分。

- 设备清单

供货方需按照设备清单一览表明细单项报价，并注明品牌、型号。

- 供货方应提供保证项目和保证值

以下述五个方面作为性能保证基础：

- 生产能力：次氯酸钠溶液10t/h（8万吨/年）。

- 按照提供的原料品质达到次氯酸钠成品品质要求。

- 有害气体、废液、污水按照规范要求排放。

- 保证装置连续自动化出料。

- 保证装置无氢气积聚。

- 供货方人员现场服务计划。

- 采购计划和执行计划。

# 8、其它

8.1 在设备安装期间，供货方应派遣合格的技术人员到现场进行免费技术服务及安装指导。

8.2在设备安装完毕后，供货方应派遣合格的技术人员到现场进行免费调试和投产工作。

8.3 当装置设备出现故障或不能满足用户要求时，供货方应按用户要求排除故障。

8.4 交付条件：本项目调试正常后，达到设计负荷连续运行72h进行验收。

8.5 次氯酸钠生产装置在现场验收后，供货方应提供至少连续运转12个月的质量保证期，在质量保证期内，供货方提供的设备非用户原因出现设备配件损坏，供货方应免费进行更换和维修。

# 9、附件

本项目位于二次盐水及电解装置区西侧空地，项目建构筑物合计总占地面积150平方米。