|  | 五环科技 股份有限公司 |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  |  | 详细工程设计 |  |  | 2 | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 索普60万吨/年醋酸造气项目 |  |  | 04014-15000-MC17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 疏水阀数据表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第108页 |  | 共150页 |  |  |
| 位号 |  |  | CS41H-300LBC DN25 |  | 型号CS41H-150LBC DN25 150LB | 型号CS41H-63C |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议类型 |  |  | CS41H-300LBC |  | 型号CS41H-150LBC DN25 150LB | CS41H-63C |  |  |  |  |  |
| 规格与密封面 |  |  | RF DN25 |  | DN25 RF | DN25 RF |  |  |  |  |  |
| 压力等级 |  |  | 300LB |  | 150lb | PN6.3 |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  | MPaG | 1.4 |  | 0.9 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| 设计温度 |  | ℃ | 200 |  | 200 | 450 |  |  |  |  |  |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质 |  |  | 蒸汽冷凝液 |  | 蒸汽冷凝液 | 蒸汽冷凝液 |  |  |  |  |  |
| 操作压力 |  | MPaG | 1.0 |  | 0.65 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 操作温度 |  | ℃ | 170 |  | 150 | 338 |  |  |  |  |  |
| 进口压力 |  | MPaG | 1.0 |  | 0.65 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 出口压力 |  | MPaG |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 阀压差 |  | MPa |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 计算流量 |  | Kg/h |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 安全系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计流量 |  | Kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀背压度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水方式 |  |  | 间断 |  | 间断 | 间断 |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体 |  |  | WCB |  | WCB | WC6 |  |  |  |  |  |
| 阀芯 |  |  | 304 |  | 304 | 304 |  |  |  |  |  |
| 试验压力 |  | MPaG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (水压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五环科技 股份有限公司 |  |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  |  | 详细工程设计 |  |  | 2 | 版 |
|  |  |  |  | 索普60万吨/年醋酸造气项目 |  |  | 04014-15000-MC17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 疏水阀数据表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第108页 |  | 共150页 |  |  |
| 位号 |  |  | 型号CS41H-600LBC DN25 600LB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议类型 |  |  | CS41H-600LBC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格与密封面 |  |  | DN25 RF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力等级 |  |  | 600LB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  | MPaG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质 |  |  | 蒸汽冷凝液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作压力 |  | MPaG | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作温度 |  | ℃ | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口压力 |  | MPaG | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口压力 |  | MPaG | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀压差 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算流量 |  | Kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计流量 |  | Kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀背压度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水方式 |  |  | 间断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体 |  |  | WC6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯 |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力 |  | MPaG | 按 API 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (水压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |