索普盐化氯乙酸2024年3月防腐工作量

| 序号 | 部门 | 岗位 | 工作量内容 | 腐蚀程度 | 施工要求 | 施工高度 | 施工日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯乙酸 | 切片 | 三楼切片机平台：（平台：1.2m×7.4m×2面+钢架：H钢200×200mm×18m + H钢250×125×18m+ H钢200×100×10m+ 柱脚：0.5㎡×6只+加强板2.4㎡+ 爬梯：[160×12m+∠60×1m+栏杆：Φ45×56m+ 扁铁-40×48m×2面 -100×17m×2面+ 笼梯：0.6m×3.6m+1.8m×1m）×3只 管支架：[100×87m 线架：[100×49m ∠50×57m ∠40×75m 方钢240#×8m Φ76×22m H钢150×100mm×6m 电箱：长0.46m* 宽0.32m * 高0.7m 吊装孔栏杆：（Φ50×19m + 扁铁40×20m×2面）×2层 笼梯0.6m×6m+2m×4m 盘：8㎡ Φ57×34m 消防箱：1.5m2×3只 二楼钢架：【方钢：160#*4面×68m 平台：3m×3m×2面 ∠50×27m 方钢：250#*4面×42m 笼梯0.5m×3m+1.6m×2m 】 （机械打磨见本色） ∠50×93m ∠40×64m 碱管：Φ32×39m 工业水管：Φ57×76m 循环水管：Φ32×35m 氮气管：Φ57×35m 仪表气管：Φ57×35m Φ32×35m 线管Φ57×30m 消防箱：1.5m2×3只 仪表管：Φ20×735m ∠50×85m ∠40×55m 废水管Φ57×23m 门：3.3m×3m×2面+ ∠50×42m 消防水管：Φ180×204m | 中锈 | 机械除锈，冷固环氧树脂一道，环氧铁红底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。 | 0-7米 | 尽快 |  |
| 2 | 氯乙酸 | 南侧廊架 | 氯乙酸主装置南侧管廊：H钢350×250mm×98m H钢350×175mm×197m H钢350×150mm×185m H钢250×175mm×193m H钢300×150mm×185m H钢200×150mm×28m ∠100×379m 加强连接板：364块 T型钢150×234mm H钢200×200mm×36m | 中锈 | 机械除锈，环氧铁红底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。 | 0-10米 | 尽快 |  |
| 3 | 氯乙酸 | 仓库 | 门：（3.3m×3m×2面 +∠50×42m）×5扇 （消防水管：Φ108×94m ∠50×52m 仪表管：Φ20×467m 消防箱：0.8m2×4只）×2库 安全警示色 0.4m×2.2m | 中锈 | 机械除锈，环氧铁红底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。 | 0-6米 | 尽快 |  |
| 4 | 氯乙酸 | 仓库 | 地面花岗岩大理石修复约85㎡（3公分厚） 去除旧防腐层，清理底部，刷环氧树脂冷底子一道，硅质胶泥砂浆结合层，环氧树脂胶泥勾缝。 |  |  |  |  |  |