| 序 号 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门所在管线号 |  |  |  |  | LIN-01706-100-CECA9 | LIN-01706-100-CECA9 |  |
| 安全阀编号 |  |  |  |  | PSV2701 | PSV2702 |  |
| 数量 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 安装位置 |  |  |  |  | 液氮低压泵出口 | 液氮低压泵出口回流管 |  |
| 设计条件 DES.COND. |  |  |  | 压力 P MPa(g) | 1.6 | 1.6 |  |
|  |  |  |  | 温度 T ℃ | -196 | -196 |  |
| 工 作 介 质 | OPER. MEDIUM | 名 称 Description |  |  | 液氮 | 液氮 |  |
|  |  | 状 态 Phase |  |  | 液体 | 液体 |  |
|  |  | 粘 度 VISC. mPa.s |  |  |  |  |  |
|  |  | 凝 固 点 Solidifying Point ℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 腐 蚀 性 Corrosiveness |  |  |  |  |  |
|  |  | 密 度 d kg/m3 |  |  | 810 | 810 |  |
| 安 全 阀 | SAFETY-RELIEF VALVE | 型 号 Model |  |  | DA21F-40P | DA21F-40P |  |
|  |  | 整定压力 Set P MPa(g) |  |  | 1.0 | 1.0 |  |
|  |  | 工作温度 OPER. T ℃ |  |  | -196 | -196 |  |
|  |  | 阀座喉部直径 Throat Size mm |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 入 口 | INLET FLG. | 公称压力 PN | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  | 公称通径 DN | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 类 型 Type | 微启 | 微启 |  |
|  |  |  |  | 密封面型式 Facing Type | 螺纹 | 螺纹 |  |
|  |  |  |  | 标 准 号 STD. No. |  |  |  |
|  |  | 出 口 | OUTLET FLG. | 公称压力 PN | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  | 公称通径 DN | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 类 型 Type | 微启 | 微启 |  |
|  |  |  |  | 密封面型式 Facing Type | 螺纹 | 螺纹 |  |
|  |  |  |  | 标 准 号 STD. No. |  |  |  |
|  |  | 材 料 | MATL. | 阀 体 Body | 304 | 304 |  |
|  |  |  |  | 阀 芯 Plug | 304 | 304 |  |
| 推荐生产厂家 Recommended Vendor |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 Remarks: |  |  |  |  |  |  |  |