互联移动式气体检测预警仪技术性能要求

1、要求具有多气体检测报警、互联报警、接收功能，实现对可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体同时检测、声光报警。将设备安放在危险源附近，可实现现场检测及区域内无线接收报警，互联便携式气体检测预警仪之间具有互联报警功能。当检测到气体泄漏时，要求移动式气体检测预警仪具备无线发送功能，能及时有效的将报警信息（气体的种类、浓度）以无线的形式传递给500米范围内的互联便携式气体检测预警仪上,并以声、光、振动、语音进行警示。

2、互联移动式气体检测预警仪要求配备防爆抽气泵，可以用于受限空间、动火现场等难以进入区域的实时在线连续监测。最远抽气距离50米。

3、便携式气体检测预警仪之间要求实现报警信息互传（收、发）功能。实现500米范围内便携式气体检测预警仪之间的报警信息联动。同时具备报警文本显示、语音播报内容可编辑。

4、移动式气体检测预警仪要求具备视频监控功能，支持视频的存储、录制、远程视频APP查看等功能。

5、便携式气体检测预警仪要求具备一键SOS呼救功能，一旦发生危险工况，启动一键SOS呼救键，能第一时间将报警传递给500米范围内其他的便携式气体检测预警仪上，增加救援时间。同时归属人的名字可进行编辑。

6、一套互联移动式气体检测预警仪需标准配置4台互联便携式气体检测预警仪，可扩展为30台。

7、仪表量程：CO(0-1000)ppm、可燃（0-100）%LEL、O2(0-25)%VOL、H2S(0-100)ppm,仪表精度：±5%FS满量程。

8、防爆等级：IIC T4,防护等级：IP65。