# 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

# 招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：20241122长江码头2#泊位发放效能提升项目悬臂拖拽式智能鹤管成套设备供货及安装；

（二）施工时间：合同签订后且招标方具备施工条件，50个自然日内完成；

（三）施工地点： 港口发车岛；

（四）投标截止时间：2024年12月3日上午10:20；

（五）开标时间：2024年12月3日上午10:20；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）招标控制价：55万；

（八）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

长江码头2#泊位发放效能提升项目悬臂拖拽式智能鹤管成套设备供货及安装。

（二）技术要求

详见“悬臂拖拽式智能鹤管成套设备技术规格书”

- 供货清单

| 悬臂拖拽式智能装车鹤管操作站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 功能 | - 数量 | - 品牌要求 |
| - 1 | - 操作站软件 | - 现场工况监控，控制 含数据库及报表查询功能 | - 1套 |  |
| - 2 | - 操作站 | - CPU:≥64位 - 主频：i7 ≥2GHZ - 内存：≥8GB - 硬盘：≥1TB - 显示器：24”LCD - 操作系统：Windows正版操作系统 | - 1台 | - 联想/ 戴尔 |
| - 3 | - 通讯接口 | - 预留与DCS交互接口 | - 1个 |  |
| - 4 | - 软件授权 | - USB 口 V2.0 | - 1套 |  |
| - 5 | - 交换机 | - 8口 带光口 | - 1台 | - 华为/ 普联 |
| - 悬臂拖拽式智能装车鹤管2套 |  |  |  |  |
| - 1 | - 鹤管自动对位系统主机 | - 处理器I7，内存16G，硬盘256G，屏幕12寸带触摸 | - 2套 | - BST/ 华祥 |
| - 2 | - 对位软件平台系统 |  | - 2套 |  |
| - 3 | - 视觉定位相机 | - 工业相机 相机：400万像素 | - 2台 | - 海康威视/大华 |
| - 4 | - 操作控制箱 | - 西门子PLC ExdⅡBT4防爆 | - 2套 |  |
| - 5 | - 伺服电机 | - 0.75kW ExdⅡBT4防爆 | - 6套 | - 中安佰特/ABB/惠斯通 |
| - 6 | - 伺服驱动器 | - 0.75kW | - 6套 | - INVT/ABB/汇川 |
| - 7 | - 限位 | - 电感式，感应距离20mm | - 14台 | - P+F/欧姆龙 |
| - 8 | - 驱动机构 | - 悬臂式，含鹤管旋转结构、水平伸缩结构、垂管升降结构等 | - 2套 |  |
| - 9 | - 鹤管 | - AL1412F7DN100/50 316L | - 2套 |  |
| 10 | - 接液机构 | - 具备自动接液功能 | - 2套 |  |
| 11 | - 音箱 | - 设备状态播报，语音提示 | - 2台 |  |
| 12 | - 环境相机及附件 | - 监控现场画面，确认现场工况 | - 2套 | - 海康威视/大华 |
| 13 | - 吹扫系统 | - 电动球阀 DN25 常闭 316材质ExdⅡBT4防爆 | - 2套 |  |
| - 14 | 防溢流防静电一体机 | - 含控制器、传感型静电接地夹、工作状态板、接地线、报警显示箱、流程联锁控制器、液位开关及归位传感器（扶梯归位）等 | - 2套 | - 澳波泰克/上海高创 |

- 工作范围

| - 序号 | - 项目 | - 招标方范围 | - 投标方范围 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 悬臂拖拽式智能鹤管成套设备内所有鹤管、管道、控制柜、静电保护一体机等设备、仪表、电气的安装、调试 |  | - √ |  |
| - 2 | - 工厂制造与组装 |  | - √ | - 注① |
| - 3 | - 工厂检验与测试 | - 现场验证 | - √ | - 注① |
| - 4 | - 不锈钢部件的化学清洗 |  | - √ |  |
| - 5 | - 监检报告 |  | - √ |  |
| - 6 | - 工厂涂装 |  | - √ | - 注① |
| - 7 | - 运输与储存的防锈 |  | - √ |  |
| - 8 | - 包装及运输到交货地点 |  | - √ |  |
| - 9 | - 附件 |  | - √ |  |
| - 10 | - 技术规格书及其适用标准与规范、附件、规定、图纸中直接或间接指定的，需要中标方完成的其他工作 |  | - √ |  |
| - 11 | - 提供现场仪表空气、蒸汽、氮气、压缩空气、电源 | - √ |  |  |
| - 12 | - 本机现场运行调试 | - 配合 | - √ |  |
| - 13 | - 与批控仪和发车系统联调 | - 配合 | - √ |  |
| - 14 | - 工程及工程资料移交（交钥匙工程） |  | - √ | - 注② |
| - 15 | - 开车服务，培训、预试车、试车、开车、性能考核过程中的技术支持 | - 配合 | - √ |  |

注①工厂指中标方的制造车间。

注②设计、生产、供货、运输、安装、调试均由中标方完成，

调试后整体交招标方验收，验收合格后交接。

3.施工过程中任何可能发生的其他费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

4.施工过程中中标方提供的控制柜、伺服电机等外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。中标方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。安装前必须经过项目组和监理共检合格，签字确认后，方可进行安装使用。

5.质量要求及技术标准：

应满足“悬臂拖拽式智能鹤管成套设备技术规格书”并符合国家最新标准或相关国际通用标准，同时须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准要求。技术规格书要求与相关标准要求不一致时，以高要求执行。

6.工程报价为含税价，请注明税率。

7.质保期，本项目验收合格之日起1年。

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.投标时需提供投标单位《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）（范围：鹤管、自动控制系统制造或集成）；投标单位需具有智能鹤管软硬件自主知识产权并且主要部件（指对位软件平台系统，驱动机构，鹤管，接液机构，吹扫系统）是原厂生产，投标单位需提供专利证书；2023年1月1日以来，悬臂拖拽式智能鹤管成套设备在危化品发放企业的销售业绩（不少于3家）；法人代表身份证或授权委托书；特种作业操作证书：电工不少于1人，焊工不少于1人。

施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由中标人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

2.中标单位与招标单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，招标方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对中标方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程涉及特种作业需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

5.中标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.中标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

## 四、现场踏勘

（一）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（二）本项目由于施工环境的复杂性，要求投标人员到现场进行踏勘，现场踏勘作为投标资格的必要条件，不参加现场踏勘的投标人，其投标文件将不被接受。

踏勘时间： 2024年11月27日-2024年12月2日（工作日期间）9:00-17:00

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：合同签订后，招标方在收到发票后 30日内以银行承兑方式付款合同总价的20%作为发货款，供货及施工调试完成并共检后，招标方在收到发票后 30日内以银行承兑方式付至合同总价的95%，质保期1年，质保金5%，质保期到期后30日内以网银支付方式付款。（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）

（三）本项目通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：0511-88995538，13952943464

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

招标业务联系电话：0511-88995538/13952943464

技术部门联系人：卞骏  电话：15306107162

- 开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

在能够满足招标人技术要求及施工期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为第一中标候选人，招标方将组织人员对其提供的至少1家业绩单位进行实地考察，如考察不满足招标文件要求，候选人将被淘汰。招标方将组织对第二中标候选人提供在业绩单位进行考察。依此类推。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

3.同等价格、同等质量下，现有供应方为中标候选人。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件

填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，投标人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由投标人另行承担。

（五）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因投标人违约给招标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

（六）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。投标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

# 报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写）           元人民币；税率       %。

二、报价格式

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 操作站软件 | - 1套 |  |  |  |
| - 2 | - 操作站 | - 1台 |  |  |  |
| - 3 | - 通讯接口 | - 1个 |  |  |  |
| - 4 | - 软件授权 | - 1套 |  |  |  |
| - 5 | - 交换机 | - 1台 |  |  |  |
| - 6 | - 鹤管自动对位系统主机 | - 2套 |  |  |  |
| - 7 | - 对位软件平台系统 | - 2套 |  |  |  |
| - 8 | - 视觉定位相机 | - 2台 |  |  |  |
| - 9 | - 操作控制箱 | - 2套 |  |  |  |
| - 10 | - 伺服电机 | - 6套 |  |  |  |
| - 11 | - 伺服驱动器 | - 6套 |  |  |  |
| - 12 | - 限位 | - 14台 |  |  |  |
| - 13 | - 驱动机构 | - 2套 |  |  |  |
| - 14 | - 鹤管 | - 2套 |  |  |  |
| - 15 | - 接液机构 | - 2套 |  |  |  |
| - 16 | - 音箱 | - 2台 |  |  |  |
| - 17 | - 环境相机及附件 | - 2套 |  |  |  |
| - 18 | - 吹扫系统 | - 2套 |  |  |  |
| - 19 | 防溢流防静电一体机 | - 2套 |  |  |  |
| - 20 | - 安装费 |  |  |  |  |
| - 以上合计总价（小写）： |  |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订后且招标方具备施工条件，50个自然日内完成。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、质保期一年，质保期后10年内中标方应确保备件供应，备件价格不超过投标单价的10%，10年后无同型号备件，需提供解决方案，确保设备正常使用。

九、投标单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就长江码头2#泊位发放效能提升项目悬臂拖拽式智能鹤管成套设备供货及安装（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# 附件2：现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据长江码头2#泊位发放效能提升项目悬臂拖拽式智能鹤管成套设备供货及安装招标文件要求，投标单位须对现场进行实地踏勘。

投标单位结合招标单位相关招标文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

招标单位现场陪同人（双人）：

附件3：

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

海纳川长江码头2#泊位发放效能提升项目

悬臂拖拽式智能鹤管成套设备

技术规格书

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

2024.11.22

一、概述

1.本技术规格书适用于镇江海纳川物流产业发展有限责任公司海纳川长江码头2#泊位发放效能提升项目悬臂拖拽式智能鹤管成套设备采购及安装，包括设备本体及其配套设备系统的功能设计、制造、结构、性能、运输、安装、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付运行、售后服务等各方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合国家最新标准或相关国际通用标准和本技术规格书要求的优质产品及其相关的服务。同时须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准要求。

3.投标方承诺提供的产品必须完全符合本技术规格书的要求，并保证产品设计方案完全满足本技术规格书中招标方对产品质量、性能及运行寿命要求。投标方必须满足本技术规格书中招标方对产品的质量与性能要求，且投标方须将相应的方案提交招标方确认后才可实施，否则招标方有权作不合格品处理。

4.中标方对本设备负有全责，包括中标方采购的产品。

5.在签订合同之后，到中标方开始设计、制造、组装、安装、调试直到设备移交前的这段时间内，招标方有权提出因规范、数量和规程等发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方须遵守这些要求，具体款项内容由招标方、中标方双方共同商定。

6.中标方需根据招标方采购该产品所用于具体工程的技术要求向招标方提供合适的产品，中标方提供产品的方案:包括（但不局限于）中标方提供的设备选型、材质、标准等等，中标方对产品的设备选型、材质等负全部责任。中标方提供的产品技术方案需得到招标方的确认，但招标方对产品方案的确认，并不免除中标方在其所提供的产品不能满足工程技术要求时其要承担的及时更换和赔偿招标方损失的责任，中标方提供的产品必须满足总体性能要求。

7.中标方对产品的设计、制造、组装、安装、调试负有全部责任，在整个过程中由于中标方的错误导致的错误、隐患和事故，由中标方承担责任。

8.中标方应执行本技术规格书所列标准。技术规格书与招标文件有不一致时;标准与标准要求不一致时，均按较高标准执行，但不得低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关标准有明显抵触的条文，中标方应及时书面通知招标方进行解决。

9.本技术规格书经双方共同确认和签字后作技术协议，与合同文本具有同等法律效力。

10.中标方提供的商务文件的供货范围（清单）必须与本技术规格书一致，否则以本技术规格书为准，且不得增加费用。

- 采购设备数量

招标方采购悬臂拖拽式智能鹤管成套设备2套，中标方负责供货并安装调试（交钥匙工程）

三、中标方工作范围与供货范围

3.1工作范围

| - 序号 | - 项目 | - 招标方范围 | - 投标方范围 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 悬臂拖拽式智能鹤管成套设备内所有鹤管、管道、控制柜、静电保护一体机等设备、仪表、电气的安装、调试 |  | - √ |  |
| - 2 | - 工厂制造与组装 |  | - √ | - 注1 |
| - 3 | - 工厂检验与测试 |  | - √ | - 注1 |
| - 4 | - 不锈钢部件的化学清洗 |  | - √ |  |
| - 5 | - 监检报告 |  | - √ |  |
| - 6 | - 工厂涂装 |  | - √ | - 注1 |
| - 7 | - 海运、陆运与储存的防锈 |  | - √ |  |
| - 8 | - 包装及运输到交货地点 |  | - √ |  |
| - 9 | - 请购文件附件 |  | - √ |  |
| - 10 | - 本技术规格书及其适用标准与规范、附件、规定、图纸中直接或间接指定的，需要中标方完成的其他工作 |  | - √ |  |
| - 11 | - 现场水、仪表空气、蒸汽、氮气、压缩空气、用电负荷提供 | - √ |  |  |
| - 12 | - 本机现场运行调试 | - 配合 | - √ |  |
| - 13 | - 与批控仪和发车系统联调 | - 配合 | - √ |  |
| - 14 | - 工程及工程资料移交（交钥匙工程） |  | - √ | - 注2 |
| - 15 | - 开车服务，培训、预试车、试车、开车、性能考核过程中的技术支持 | - 配合 | - √ |  |

注①工厂指中标方的制造车间。

注②设计、生产、供货、运输、安装、调试均由中标方完成，

调试后整体交招标方验收，验收合格后交接。

3.2供货范围

| 悬臂拖拽式智能装车鹤管操作站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 功能 | - 数量 |
| - 1 | - 操作站软件 | - 现场工况监控，控制 含数据库及报表查询功能 | - 1套 |
| - 2 | - 操作站 | - CPU:≥64位 - 主频：i7 ≥2GHZ - 内存：≥8GB - 硬盘：≥1TB - 显示器：24”LCD - 操作系统：Windows正版操作系统 | - 1台 |
| - 3 | - 通讯接口 | - 预留与DCS交互接口 | - 1个 |
| - 4 | - 软件授权 | - USB 口 V2.0 | - 1套 |
| - 5 | - 交换机 | - 8口 带光口 | - 1台 |
| - 悬臂拖拽式智能装车鹤管2套 |  |  |  |
| - 6 | - 鹤管自动对位系统主机 | - 处理器I7，内存16G，硬盘256G，屏幕12寸带触摸 | - 2套 |
| - 7 | - 对位软件平台系统 |  | - 2套 |
| - 8 | - 视觉定位相机 | - 工业相机 相机：400万像素 | - 2台 |
| - 9 | - 操作控制箱 | - 西门子PLC ExdⅡBT4防爆 | - 2套 |
| - 10 | - 伺服电机 | - 0.75kW ExdⅡBT4防爆 | - 6套 |
| - 11 | - 伺服驱动器 | - 0.75kW | - 6套 |
| - 12 | - 限位 | - 电感式，感应距离20mm | - 14台 |
| - 13 | - 驱动机构 | - 悬臂式，含鹤管旋转结构、水平伸缩结构、垂管升降结构等 | - 2套 |
| - 14 | - 鹤管 | - AL1412F7DN100/50 316L | - 2套 |
| - 15 | - 接液机构 | - 具备自动接液功能 | - 2套 |
| - 16 | - 音箱 | - 设备状态播报，语音提示 | - 2台 |
| - 17 | - 环境相机及附件 | - 监控现场画面，确认现场工况 | - 2套 |
| - 18 | - 吹扫系统 | - 电动球阀 DN25 常闭 316材质ExdⅡBT4防爆 | - 2套 |
| - 19 | 防溢流防静电一体机 | - 含控制器、传感型静电接地夹、工作状态板、接地线、报警显示箱、流程联锁控制器、液位开关及归位传感器（扶梯归位、鹤管归位）等，扶梯由招标方提供。 | - 2套 |

中标方应根据招标方的技术要求提供完整的、可供立即投入使用的鹤管及其附件，包括悬臂拖拽式智能鹤管、控制箱、吹扫系统、上位机系统、防溢流防静电一体机等。

3.2.2其他要求

（1）中标方应按照本技术规格书及相关的标准规范，完成设计方案、设备选型、技术报价、配置软件、组态编程、制造、调试检验及发运。

（2）装车及管理系统的数据预留与发车系统或DCS通讯接口。

（3）中标方可在技术规格书要求的基础上，提供优化的装车管理控制系统的方案。

（4）中标方应提供正确的用电要求。提供招标方认为必须由中标方提供的电气设备和材料。

（5）中标方应完成软件组态、机柜设计、电缆连接设计。

（6）管道材料选用316L材质管线及阀，法兰标准：HG/T20592-09B，RF。

（7）中标方应配合招标方完成工厂验收。

（8）中标方应参加现场的开箱验收。

（9）中标方为招标方提供培训。

四、技术要求

4.1悬臂拖拽式智能装车技术要求如下：

招标方发车岛大梁高度5.4米，立柱间距(车辆宽度方向)8.7米，车辆宽度约2.6米，罐车灌口高度3.8~4.2米，灌口口径范围250~400mm。需满足2辆车同时发放。

1.鹤管包络范围需满足：车宽方向600mm，车长方向1000mm。

2.现场智能一键到位，无需人员多余操作。

3.智能鹤管从基于视觉系统的定位算法定位开始到完全插入槽罐车里面时间不大于60秒，定位精度控制在±20mm。

4.智能鹤管自动找准槽车或者液罐车加液孔位置，自动插入罐车加液孔。

5.内置防溢流装置防止加液时溢出、液面达到设定值自动停止灌装。

6.加液完毕后鹤管自动收回，配置自动接液机构且对所接残液进行自动处理，无需操作人员爬梯倾倒。

7.上位机能实现远程操作，监控装车画面，出故障时一键急停。

8.智能鹤管驱动采用悬臂式结构拖拽常规鹤管，需具有智能、自动、手动三种操作模式且可以方便快捷的转换，此技术要点需要每个厂家写明快切方案。

9.智能鹤管的水平驱动机构和升降驱动机构增加防护处理，避免现场的腐蚀环境对滑道造成腐蚀影响。

10.智能鹤管的生产厂家需具有软硬件自主知识产权并且主要部件（指对位软件平台系统，驱动机构，鹤管，接液机构，吹扫系统）是原厂生产，投标单位需提供专利证书，投标单位需要提供专利证书，所供设备不得出现侵权等情况，如涉及侵权，造成的一切损失一律由中标方负责。

11.智能鹤管的定位采用跟随方式，定位准确率不得低于99%，且方便现场维护及更新。

12.定位方案采用视觉识别罐口校验，相机内参数出厂需调试完成，现场安装和维护只需调整相机垂直度即可正常找位。

13.智能鹤管硬管连接，避免采用软管结构在长期使用后因机械疲劳导致损伤。

14.智能鹤管驱动采用伺服电机且设置伺服电机的保护扭矩，当电机负载超出设置值时，自动停止运行。不得使用气缸或液压缸驱动。

15.智能鹤管选型及选材需保证满足冰醋酸的腐蚀环境使用。

16.智能鹤管需具备每个运动方向的极限到位检测并设置机械到位。

17.智能鹤管需具备罐口到位检测，如没检测到到位信号不得连锁充装，开关量信号输出。

18.智能鹤管需具备归位检测，开关量信号输出。

20.智能鹤管需具备环境检测功能，如鹤管运行过程中人员在槽车上走动将连锁报警并停止鹤管运行。

21.现场要求防爆等级ExdⅡBT4。

4.2 防溢流防静电一体机要求：

防溢流防静电一体机专为顶部付油系统设计，具有接地状态检测、防溢液位检测、车钥匙管理检测、鹤管归位检测、人体静电释放检测、扶梯归位检测、道闸状态检测、可燃气体浓度报警检测等安全联锁功能，可以满足用户多元化的装卸车安全管理需求，用于装卸车作业中作为独立的安全报警控制联锁设备。

4.2.1人体静电释放功能

系统通过传感器智能来人检测，提醒消除人体静电，触摸球采用静电亚导体制成，防止人体接触瞬间产生电火花，智能语音播报提示，显示屏显示流程。

4.2.2车钥匙管理功能

由车钥匙感应器、车钥匙管理箱门及一体机控制电路组成。通过传感器智能检测槽罐车钥匙插入情况，并对钥匙进行控制，及时发出语音报警信息，供现场工作人员及时发现问题并处理。发车准备前，必须熄火，插好钥匙，才可以进行发车操作，否则无法启动发车系统；发车结束后，鹤管、扶梯、接地夹等全部归位后，钥匙才能取出，车辆方可启动；发车过程中，钥匙无法取出。

4.2.3 可燃气体浓度联锁功能 （预留）

作业现场安装的可燃气体探测器，将其浓度报警的 DO 信号，接入对应电路。在作业过程中，如收到来自可燃气体探测器发送来的报警信号，立即停止作业，确保安全。

4.2.4接地检测功能

通过静电接地夹自动检测易产生静电的罐车接地状况，罐车与接地桩之间超过规定阻值后自动语音播报和液晶显示报警信息,供现场操作人员及时了解接地状况，同时输出继电器开关信号供发车系统控制。

4.2.5防溢检测功能

通过316L防溢探杆检测液位信号，当液位超过报警位置时，自动语音播报和液晶显示报警信息，供现场工作人员及时了解系统工作状态，同时输出继电器开关信号供发车系统控制。

4.2.6 鹤管及扶梯归位检测功能

现场装卸车作业完成后，要求将鹤管及扶梯归位，只有归位检测器检测到了已归位的信号后，才允许钥匙管理器的箱门打开。否则司机无法取回钥匙，槽车无法启动。一体机可接收现场智能鹤管输出的归位信号。

4.2.7气相鹤管管道流量检测功能（预留）

流量开关安装于油气回收系统气相线路支路上，可实时监测气相线路的流量情况，发油过程中当流量开关监测到气相线路流量数据参数异常时，及时输出信号至溢油静电保护器或定量装车系统处理，及时关闭付油阀门，停止付油，保证装车安全。

4.2.8气相鹤管管道防溢检测功能（预留）

通过检测油气回收系统气相线内有无液体变化，当气相管道内出现液体并达到液位开关检测高度时，及时将报警信号传输至溢油静电保护器处理，供现场工作人员及时发现问题并处理。

4.2.9道闸状态控制功能

现场装卸车作业完成后，司机取回钥匙，一体机能输出打开道闸信号并接收道闸状态信号。

4.2.10其他要求

一体机可以提供接地、归位、溢油状态等信号，供第三方系统使用,作为其能否开始工作的判断依据，具备将静电、防溢、 可燃气体、钥匙管理、人体静电释放、鹤管归位、气相管道流量和气相管道防溢等信号以 RS485 信号形式输出至第三方系统的功能。

状态板

静电接地夹

防溢探杆

鹤管归位

扶梯归位

控制单元

继电器

声光报警

RS485

防溢流防静电一体机应采用近几年发展和改进的新技术、新设备，并且经过实际应用的，便于扩展，能满足应用于汽车装车的要求。

一体机系统包括：控制器、传感型静电接地夹、工作状态板、接地线、报警显示箱、流程联锁控制器、液位开关及归位传感器（扶梯归位）等。所有工作状态均由显示箱通过液晶显示、语音喇叭及指示灯显示状态来表示。

（1）工作电源：220V AC/24V DC

（2）工作电流：< 20mA

（3）工作温度：-40℃~60℃

（4）响应时间：<1s

（5）检测电阻：<90Ω

（6）防爆等级：ExdIIBT4

（7）防护等级：IP65

（8）液位开关形式：压电式液位开关，压电原理，整体环氧树脂密封，防腐、防水，防溢探杆故障具有自检功能，提供声光报警信号

（9）防溢探杆材质：316L不锈钢

（10）液位开关配6米电缆

（11）配5米静电接地夹带螺旋线

（12）配3米接地线

（13）报警方式：声光报警、液晶显示

（14）输出信号：继电器输出，常开常闭可选；5A，24VDC；RS485输出

防溢流防静电一体机系统内部以及与其提供的配套的设备、电缆、硬件、软件、接线、现场安装、调试等全部由中标方负责，与道闸的控制电缆及穿线管、控制线接入、安装调试也由中标方负责。

防溢流防静电一体机输出信号接入批量控制器，控制电缆及穿线管、控制线接入、安装调试由中标方负责，保证防溢流防静电一体机处于正常工作状态。

4.3 智能鹤管仪表专业：

1.中标方应提供1台操作员站。

2.管理控制系统的功能包括，但不限如下功能：自助装车，诊断功能，与发车系统或DCS通信功能。

3.管理控制系统的网络及电源应为冗余配置。

4.管理控制系统工程师站、操作员站硬件配置：

CPU:≥64位

主频：i7 ≥2GHZ

内存：≥8GB

硬盘：≥1TB;

显示器：24”LCD

操作系统：Windows正版操作系统。

5.管理控制系统软件功能的要求：

（a）支持众多开放的通讯协议和数据库数据交互协议，无论是第三方硬件还是其他数据库软件都可以方便的接入。

（b）通讯协议：Modbus TCP；数据库接口：OPC

（c）能通过批处理控制器的HART协议把智能流量计及阀门的状态及诊断信息上传至操作员站。

（d）操作员登录和退出、修改重要参数、软件运行和关闭等事件能被软件自动记录。

（e）实时监控控制器及批量控制器的运行状况、通讯状况。

（f）软件具有分交管理功能，可设置多级操作权限。

4.4交接面要求

中标方负责范围：

1.设备分界点为鹤管接口法兰处，法兰接口规格尺寸符合要求。

2.鹤管支柱的安装底座及紧固件（螺栓、螺母、垫圈）由中标方提供。

3.中标方负责整个鹤管设备的生产制造、安装、调试、操作培训等。

4.中标方负责智能鹤管安装及内部的接线及调试。

5.中标方负责将智能装车系统与上位机进行互联互通，可实现智能、自动和手动装车。

6.中标方负责与发车系统或DCS数据对接，并配合数据调试。

7.中标方负责对现场做出布局规划，对现场平台结构进行少量改动和施工。

招标方负责范围：

1.招标方配合中标方进行现场液相管路，吹扫管路与智能鹤管设备各预留接口对接，提供对接条件。

2.招标方负责敷设现场每套设备的供电电源（1路220VAC，4KW,接入鹤管控制箱）；负责敷设上位机到操作箱的控制电缆；负责敷设上位机到发车系统或DCS的控制电缆。

3.招标方负责提供发车系统或DCS数据接口及相关协议方便中标方设备与其对接。

4.招标方为中标方进行设备的就位与安装调试提供现场条件。

4.5备品备件与特殊工具

4.5.1备品备件

中标方应提供的设备种类和足够数量的施工安装、试车、开车及质保期内备品备件，两年备品备件单独报价。

随机备品备件（免费）

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 鹤管主密封 | - 件 | - 1 | - DN100 |
| - 2 | - 限位开关 | - 件 | - 1 | - 20mm行程 |
| - 3 | - 水平滑块 | - 件 | - 2 |  |
| - 4 | - 升降滑块 | - 件 | - 2 |  |
| - 5 | - 排液软管DN20 | - 根 | - 1 | - 2米长 |
| - 6 | - 外防护罩 | - 件 | - 1 |  |

4.5.2特殊工具

中标方应提供特殊工具，用于设备测试、安装或拆卸等。这些工具应为工厂的标准维护工具库中不具备的有专门设计的工具。中标方应在投标文件中明确指出这些特殊工具，并在调试后交付给业主。

当中标方需要提供特殊工具时，特殊工具应单独包装，并注明“用于醋酸智能鹤管装车的特殊工具”。每一个特殊工具都应编号，以便识别其用途。

五、包装与运输

中标方应负责将产品安全运输至招标方指定地点，并承担相关运输费用。在运输过程中，如智能装酸鹤管系统出现任何损坏，中标方应负责免费更换。

中标方应在产品出厂前，按照招标方的要求，在指定设备位置上印制产品编号，确保产品标识具有可追溯性。

所有标志均应符合GB/T 8488-2001的规定，并在包装标志或说明书上明确注明产品类别。

包装和贮存应严格遵守GB/T 8488-2001中关于包装要求的规定。

发货时，中标方应出具产品合格证，该证书应包含以下内容：

（a）合格证编号；

（b）生产企业名称、地址；

（c）产品名称、规格、品种和等级；

（d）产品数量和生产日期；

（e）依据的标准编号；

（f）检验部门及检验人员的签章。

在运输过程中，必须采取防潮措施，并确保产品稳固挤紧，以防止震动和碰撞。

中标方需与产品一同提供详细的产品使用说明书，以确保用户能够正确、安全地使用产品。

六、质量保证

6.1中标方承诺

（1）中标方使用的标准符合招标文件及技术规格书的要求。

（2）中标方承诺配合招标方完成合同，并及时将文件提交给业主。

（3）中标方承诺所有设备满足设计需求，能在操作条件下正常、稳定运转。

（4）中标方负责检验、测试和质量控制，以确保满足技术规格书和所有相关附件的要求。

（5）在制造过程中出现相对技术文件和要求的任何偏离，中标方都应书面通知招标方。所有偏离需要得到招标方的批准才能执行。

6.2中标方性能保证

（1）性能考核指标：

a. 产品质量与性能满足4.1章节要求。

b. 静设备使用寿命不小于10年。

c.保证供货范围内所有设备的机械强度能够满足工艺操作条件和设计要求。

（2）在质保期内，如果因中标方方面的原因导致合同中规定的设备有质量问题，中标方应及时派员工到现场进行检测、分析，并维修或替换设备，直至满足所有的质量与性能要求，且中标方应免费修复、更换；如因招标方原因造成的问题，中标方也应及时修复和更换，但费用由招标方方承担。

（3）质保期以商务合同为准。

6.3中标方技术服务

本合同中标方是整体供货并负责现场安装、调试、投料试车、中交直至完工的全部工作。鉴于包含现场服务工作内容，招标方要求中标方遵守并完成以下要求：

1.严格遵守招标方生产安全管理规定；

2.按要求完成招标方操作人员的现场培训；

3.按招标方档案资料接收要求，完成项目交工资料的移交。

七、文件交付

7.1.1文档资料应根据所附“文档提交计划”的规定进行提交。

7.1.2智能鹤管操作手册。

7.1.3提交的图纸资料采用厂家的标准格式。

7.1.4资料交付时间从合同签订之日算起。

7.1.5招标方对图纸资料的任何异议应在收到资料两周内反馈给中标方。

7.1.6对于需要确认的图纸，向招标方提交1份电子版。

7.1.7对于最终资料及图纸，需要向招标方提交2份纸版加1份U盘。

7.1.8随机文件交付：需要向招标方提交2份纸版加1份U盘。

资料交付数量和形式

| - 序号 | - 文件名称 | - 初审资料 |  | - 竣工资料 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 数量 | - 日期 | - 数量 | - 日期 |  |
| - 1 | - 文件目录 | - 1C | - 4周 | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 2 | - 说明书 | - 1C | - 4周 | - 2P+1C | - 随机 | - 含设备安装尺寸图、平台图、基础条件图 |
| - 3 | - 主要设备清单 | - 1C | - 2周 | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 4 | - 设备材料清单 | - 1C | - 4周 | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 5 | - 用电负荷表 | - 1C | - 4周 | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 6 | - 电气电缆连接系统图 | - 1C | - 2周 | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 7 | - 系统接线图 | - 1C | - 2周 | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 8 | - 公用工程消耗表 | - 1C | - 2周 | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 9 | - 产品合格证 |  |  | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 10 | - 工厂试验检验报告 |  |  | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 11 | - 性能试验报告 |  |  | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 12 | - 操作和维护手册 |  |  | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 13 | - 随机备品备件清单 |  |  | - 2P+1C | - 随机 |  |
| - 14 | - 装箱单 |  |  | - 2P+1C | - 随机 |  |

注：1.初审资料：数量为1C（电子邮件或U盘存储）。

2.竣工资料：数量为2P（2份纸版、1正1副）加1C（1份电子版，U盘存储）。