|  | 五环科技 股份有限公司 |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2 |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 索普60万吨/年醋酸造气项目 |  | 04014-05000-MC17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消音器数据表(硫回收) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第 | 33 | 页 | 共 |  | 39 | 页 |  |
| 位号 |  |  | 精馏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口 |  | 规格与连接面 法兰压力等级 | DN400 RF 300LB HG20616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口 |  |  | DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力 |  | MPaG | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质 |  |  | 低压蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作压力 |  | MPaG | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作温度 |  | ℃ | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度 |  | Kg/m3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体 |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内件 |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降噪量 |  |  | 》30dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力降 |  |  | 30KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  | 管端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  | 小孔喷注型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1. 由制造厂提供消音器的声学性能指标、压降以及图纸资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 消音器应具有DN25排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 消音器具有吊耳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.消音器应带防风防雨帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 由制造厂提供出口发射的预测声压级的计算图表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 声学性能应从使用开始一年内保证最小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 满足工厂噪音控制相关标准，消音器出口 1m 处噪音量≤85dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. 对CS、合金钢材料腐蚀裕度为3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |